T/CECS ×××-202×

中国工程建设标准化协会标准

建筑工程施工碳排放计算与计量

标准

Standard for estimation and accounting of carbon emissions from buildings at construction stage

（征求意见稿）

2023 北京

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4计算与核算边界	8

4.1 一般规定	8

4.2 施工活动	9

4.3建材生产与运输	11

5计算与核算公式	12

5.1 一般规定	12

5.2施工活动	13

5.3建材生产与运输	20

6活动水平数据获取	21

6.1 一般规定	21

6.2 施工活动	22

6.3 建材生产与运输	25

7碳排放因子	27

8发布与核证	29

8.1 发布	29

8.2 核证	30

附录A 主要能源碳排放因子	33

附录B 常用施工机械台班碳排放因子	36

附录C 建材生产碳排放因子	53

附录D 建材运输碳排放因子	56

附录E：《部分重点单位工程碳排放因子》	58

附录F 数据核算采集记录表	70

本标准用词说明	72

引用标准名录	73

条文说明	74

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic requirements.	4

4 Boundaries for carbon emissions estimation and accouting	8

4.1 General requirements.	8

4.2 On-site construction	9

4.3 Materials production and transportation	9

5 Equations for carbon emissions estimation and accouting	12

5.1 General requirements	12

5.2 On-site construction	13

5.3 Materials production and transportation	20

6. Activity data for carbon emissions estimation and accouting..	21

6.1 General requirements	21

6.2 On-site construction	22

6.3 Materials production and transportation	25

7. Factors for carbon emissions estimation and accouting..	27

8. Declaration and verification..	29

8.1 Declaration	29

8.2 Verification	30

Appendix A Energy carbon  emissions factors	33

Appendix B Emissions factors per machine per team	36

Appendix C Carbon emissions factors for building materials proction	53

Appendix D Carbon emissions factors for building materials transportation	56

Appendix E Carbon emissions intensities of key unit projects	58

AppendixF Data collection record sheet	70

Explanation of wording in this standard .	72

List of quoted standards	73

Addition: Explannation of provisions...	74

1 总则

1.0.1 为贯彻国家应对气候变化和节能减排的方针政策，规范建筑工程施工阶段碳排放计算与核算方法，制定本标准。

【1.0.1条文说明】2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上宣布，中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和目标。2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出加强碳排放统计核算能力建设，深化核算方法研究，加快建立统一规范的碳排放统计核算体系；支持行业、企业依据自身特点开展碳排放核算方法学研究，建立健全碳排放计量体系。2022年6月发布的《城乡建设领域碳达峰实施方案》要求在建设领域“建立完善节能降碳标准计量体系”。为此，在广泛调研国内外相关研究成果、对标国际标准的基础上，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于建筑工程施工阶段的碳排放计算与核算。

【1.0.2条文说明】本条规定了标准的适用范围。包括在建筑工程施工前策划、设计和施工准备期间对施工阶段的碳排放计算（施工前预估）和施工中、竣工后的碳排放核算（施工中实测，竣工后核算）两部分，计算部分主要用以指导在项目的策划、设计和施工准备时，根据估算、概算和预算文件等材料计算出建筑在施工过程中预计产生的碳排放量。核算部分指导在施工阶段，如何根据实物发生量来适时计算出施工产生的碳排放，并可在项目竣工后对于施工阶段产生的碳排放总量进行整体核算。

1.0.3 建筑工程施工阶段碳排放计算与核算除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

【1.0.3条文说明】符合国家现行有关标准，是建筑工程施工过程碳排放计算与核算的前提条件。本标准主要涉及建筑施工活动碳排放、建材生产与运输的碳排放，对于建筑运行的碳排放、建筑拆除的碳排放，尚应参考其他国家现行标准和中国工程建设标准化协会有关标准。

# 2 术语

2.0.1 建筑工程施工碳排放 carbon emissions from buildings at construction stage

建筑工程在其现场施工活动、以及建材生产、建材运输过程中产生的温室气体排放的总和，以二氧化碳当量表示，记为CO2e。

【2.0.1条文说明】温室气体包括但不限于二氧化碳（CO2），甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮(NF3)等。基于国家现行工程建设领域温室气体排放相关标准的统一写法，上述温室气体排放在本标准中统称为碳排放。

本术语的施工碳排放不仅包括施工活动中各种能耗产生的范围1直接碳排放（化石燃料消耗）和范围2间接碳排放（外购电力、热力等消耗），还包括施工活动上游因为建材生产和运输产生的范围3的间接碳排放。

2.0.2 计算与核算边界 estimation boundary and accounting boundary

与建筑工程施工阶段相关的温室气体排放的计算与核算范围。

【2.0.2条文说明】真实的反应建筑过程施工阶段碳排放量的前提是清晰而统一的计算与核算边界，它有助于实现结果的准确性、公正性，避免重复计算和漏算。

从不同角度，边界一般可设定为：（1）时间边界，如工程施工的开工至竣工；（2）物质边界，如施工活动物化过程中的各分部分项工程、措施项目等；（3）排放源范围边界，如，如范围1的直接碳排放（各类燃料、现场逸散等），范围2的间接碳排放（电力、热力等），和范围3的其他间接碳排放（建材生产与运输等）；（4）温室气体的种类边界，如二氧化碳和各种非二氧化碳温室气体。

2.0.3排放因子法 emission factor approach

指通过活动水平数据和相关参数之间的计算来获得排放主体碳排放量的方法。

【2.0.3条文说明】目前，国际上通用的关于碳排放计算与核算的方法有三种：排放因子法、质量平衡法和实测法，其中排放因子法因为其过程简单和数据、参数的易于获得而成为适用范围最广、应用最为普遍的碳排放计算与核算方法。

2.0.4活动水平数据 activity data

反映人为活动导致温室气体排放情况的定量数据，针对建筑施工碳排放，主要包括能源、材料的消耗量，以及温室气体的逸散量等。

【2.0.4条文说明】活动水平数据是排放因子法计算、核算碳排放的要素之一，包括了施工活动和建材运输中各类能源消耗量，建筑材料的消耗量，施工中温室气体逸散量等初级活动水平数据，以及为计算碳排放采用的次级活动水平数据，如施工机具和车辆的台班数、建材运输车辆的吨运距等。

2.0.5碳排放因子 carbon emission factor

将能源或材料消耗量与二氧化碳排放相对应的系数，用于量化建筑物不同阶段相关活动的碳排放。

【2.0.5条文说明】碳排放因子是排放因子法计算、核算碳排放的要素之二。建筑施工活动范围1关联的燃料碳排放因子相对固定；范围2关联的电力、热力碳排放因子各地区存在一定差异；范围3关联的建材生产碳排放因子，因为目前我国建材厂家繁多生产工艺差别较大，且没有统一规定的建材国家碳排放因子库，该部分因子的选择可能出现随意性。综上，本标准将对各类排放因子的选取做出优先级的设定。

2.0.6全球变暖潜值 global warming potential，GWP

在固定时间范围内1kg温室气体排放源与1kg二氧化碳的脉冲排放引起的时间累积辐射力的比率。

【2.0.6条文说明】全球变暖潜值是一种温室气体排放相对于等量二氧化碳的排放所产生的的气候影响的比较指标。二氧化碳记为1，IPCC按照100年的时间累积期给出了其他几种主要温室气体（常称为非二温室气体）的全球变暖潜值（均数倍于二氧化碳），本标准采用IPCC第5次报告公布的数据。

# 3 基本规定

3.0.1 建筑工程施工碳排放计算与核算数据应符合相关性、完整性、一致性、准确性、透明性要求。

【3.0.1条文说明】“相关性、完整性、一致性、准确性、透明性”是国际上开展碳排放量化和报告的核心要求。针对建筑工程施工碳排放计算与核算，“相关性”是指应确保在量化建筑施工碳排放时所采用的边界、资料、数据以及方法，能适当地反映有关建筑施工碳排放状况，并满足相关需要；“完整性”是指在选定的建筑施工和计算与核算边界内，应量化和报告所有的碳排放信息，任何例外均应该说明；“一致性”是指对量化和报告不同生命周期阶段的碳排放，有关计算范围、边界及方法的变化均应采用相同的方法，并记录清楚；“准确性”是指应保证建筑施工碳排放信息来源和计算与核算过程的可靠和正确；“透明性”是指应充足、充分、透明地发布建筑施工碳排放计算与核算的支撑材料。

3.0.2建筑工程施工碳排放应以处在设计阶段和施工阶段的单栋建筑或建筑群为计算和核算对象。

【3.0.2条文说明】本标准适用于单体建筑和同类相似建筑组成的建筑群的碳排放计算和核算。对建筑群，则可通过对各单体建筑碳排放进行合计。

3.0.3 建筑工程施工碳排放包含以下内容，并将分段计算结果累计作为工程施工碳排放总量。

1  施工活动产生的碳排放；

2  建材运输产生的碳排放；

3  建材生产产生的碳排放。

【3.0.3条文说明】建筑工程施工直接主导了施工活动过程的碳排放，也能在材料采购过程中对建材的选择和运输方式的确定起主导作用。

参照欧盟标准《建筑工程的可持续性—建筑环境性能评估计算方法》EN 15978 EN 15978-2011中对建筑全寿命期各阶段的划分中，施工阶段包括了建材运输和现场施工两部分，因此建材运输应该计入施工碳排放。建材发货地的距离以及运输工具的形式一般是由施工单位决定的，建材运输过程中产生的碳排放发生在施工开始后，因此将其列入施工碳排放总量中是合理的。

施工是建材物化形成建筑的过程，也是建筑隐含碳排放固化的过程。《中国建筑能耗研究报告（2022）》公布的数据显示：2020年全国建筑全过程碳排放总量为50.8亿吨CO2，占全国碳排放的比重为50.9%，其中建材为28.2亿吨CO2，占比为28.2%，可见施工的选材过程对于建筑全寿命期隐含碳排放的降低能发挥较大作用。

建筑工程施工阶段是根据建筑设计文件、施工组织设计或施工方案，按相关标准通过一系列活动将投入到项目施工中的各种资源（包括人力、材料、机械、能源和技术）在时间和空间上合理组织，变成建筑实体的过程。施工活动的能耗是在施工阶段各种施工机械、机具和设备使用的能耗，主要由两部分组成：一是构成工程实体的分部分项工程的施工能耗；二是为完成工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面非工程实体的各项措施的能耗。为详细精准地计算建筑工程施工过程中的碳排放，建筑施工阶段碳排放应包括：分部分项工程施工、措施项目（含建筑垃圾处置与外运、办公和生活区运行等）实施中消耗的化石燃料、电力热力等产生的碳排放；以及施工阶段物化消耗的建材生产与运输中的碳排放等。

3.0.4在建筑设计阶段，应对建筑施工活动、建材生产和运输过程的碳排放量进行估算；在建筑施工和竣工阶段，应对建筑施工活动、建材生产和运输产生的碳排放量进行据实核算。

【3.0.4条文说明】本标准中现场生产区碳排放、办公区和生活区碳排放计算指对设计图纸、施工方案、工程量清单等技术材料中与碳排放有关的数据进行统计、计算和汇总，按照本标准4-7章节中与计算相关的内容得到建筑施工碳排放预估数量。

本标准中建筑施工活动碳排放核算借鉴ISO 14064和ISO 16745等现有针对碳排放实际发生量进行核算的国际标准，主要针对现场生产区、办公区、生活区对各种能源（主要包括电力、燃油、天然气等）的消耗量，依据其实物消耗量单据、计量仪器等提供的数据，乘以官方发布的能源类别碳排放因子（有时候需要参考实测数据或其他渠道提供的有效数据）。建材运输的碳排放核算按照实际运输过程的吨公里数量，乘以对应的碳排放因子；建材生产的的碳排放计量，根据建材实际消耗量乘以相应的碳排放因子，具体参照本标准4-7章节中与核算相关的内容得到建筑施工碳排放实际发生量。

3.0.5碳排放计算与核算时，应对碳排放因子来源进行说明。

【3.0.5条文说明】化石燃料碳排放因子的选择，目前国内主要有两种方法，一是直接使用IPCC等国际机构提供的碳排放因子，二是根据IPCC提供的各种燃料的缺省排放因子（单位热值碳排放），参考国内燃料热值资料（单位能源热值），计算燃料燃烧产生的碳排放作为能源碳排放因子。

电力碳排放因子，2022年3月，生态环境部下发《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》文件，将全国电网排放因子调整为0.5810 tCO2/MWh，后续如有调整另行通知。2023年2月7日，《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》中提到2022年度全国电网平均排放因子为0.5703tCO2/MWh。2022年2月，上海市生态环境局下发《关于调整本市温室气体排放核算指南相关排放因子数值的通知》文件，将电力排放因子缺省值由7.88 t CO2/ 104kWh调整为4.2t CO2/ 104kWh（即0.42 tCO2/MWh）。本标准建议采用国家生态环境部发布的最新数值。

建材运输产生的碳排放主要来自于交通运输工具的能耗，与运输材料的重量、运输方式、运输距离、运输工具的燃料动力及功率有关。因为运输建材的不同，运输工具往返空载率也不相同，故不便于建材运输碳排放的计算。建材运输的碳排放因子，可按照本标准附录D执行。

建材生产阶段的碳排放因子宜选用经第三方审核的建材生产碳足迹数据。为鼓励选用低碳建材和确保建材碳排放因子的准确性，建材选用时，宜优先采信厂家提供的建材生产碳足迹报告（CFP）、环境影响声明报告（EPD）、绿色建材认证报告等。

3.0.6建筑工程施工碳排放清单类型包括表3.0.6中列出的三种类型：

表3.0.6 建筑工程施工碳排放清单类型

| 清单类型 | 包括内容 |
| --- | --- |
| 清单1 | 建筑施工中机械台班使用能源消耗产生的碳排放，包括分部分项工程、措施项目等，以及施工过程中温室气体逸散的碳排放。 |
| 清单2 | 除清单1内容，还包括建材运输过程产生的碳排放。 |
| 清单3 | 除清单2内容，还包括建材生产的隐含碳排放。 |

【3.0.6条文说明】与施工过程关系最直接的是施工活动中完成各分部分项工程、措施项目，而且措施项目关联的施工现场办公区和生活区、建筑垃圾处置与外运等产生的碳排放对于施工活动减碳易产生贡献。具体内容参照本标准4-7章节“施工活动”部分的所有碳排放。

建材运输，主要发生在施工阶段，总包单位或专业承包单位一般决定着建材的购买地、运距和主要运输方式，与此部分产生的碳排放关系密切，该内容加上清单1的计算计量内容构成清单2的范围。

建材生产的碳排放来自施工产业链的上游，属于隐含碳排放。但考虑到该部分排放在建筑全过程的占比较大，施工活动可以倒逼建材生产过程的减碳，如主动选购含可再生材料的建材等，可清单3的范围内。清单3具体内容参照本标准4-7章节“施工活动”和“建材生产与运输”两部分的所有碳排放。

附录F部分的表F.0.1数据核算采集记录表，也给出了数据采集对应的清单范围。

3.0.7 施工现场通过光伏、光热等产生并使用的可再生能源，应单独计算出其替代常规能源减少的碳排放量。

【3.0.7条文说明】在施工现场临时设施上设置光伏或者光热设施，解决办公区、生活区的用电和热水，以及道路临时照明，逐渐被广泛采纳。该部分可再生能源的碳排放因子为零，所以不需要计算其碳排放，但是因为其设置减少了常规能源的使用，是施工过程减碳的一项措施，值得鼓励。施工现场，光伏发电直接替代的是常规电力，如果没有使用太阳能热水器其热水一般也是电力生产的。因此，本标准建议单独计算出可再生能源替代常规电力的减碳量，具体可通过发电量乘以上网电力排放因子。数据收集方式参见附录F。

# 4计算与核算边界

4.1 一般规定

4.1.1 碳排放计算与核算的温室气体范围包括二氧化碳（CO2），甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）等7种温室气体。

【4.1.1条文说明】生态环境部2021年1月发布的《碳排放权交易管理办法（试行）》中列入的7类温室气体包括二氧化碳（CO2），甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3），与国家标准《工业企业温室气体排放核算和报告通则》GB/T 32150-2015的规定相符。因此我国温室气体管理控制主要是针对上述7类气体展开，本标准出于未来可能开展的建设领域碳排放配额与碳交易考虑，在温室气体范围上参考工业企业碳核算与配额标准，以及碳排放权交易的相关规定。建筑工程施工阶段主要包括了二氧化碳（CO2）的排放，以及因无组织逸散引起的氢氟碳化物（HFCs）温室气体排放。

4.1.2施工碳排放温室气体排放源包括表4.1.2中列出的三种范围：

表4.1.2 建筑工程施工碳排放温室气体排放源范围

| 范围类型 | 包括内容 | 对应标准清单类型 |
| --- | --- | --- |
| 范围1 | 现场直接碳排放，包括现场固定设备消耗的汽油、柴油、天然气、液化石油气、乙炔焊接等；现场移动设备消耗的汽油、柴油等；现场施工逸散的二氧化碳保护气。 | 包含在清单1中 |
| 范围2 | 现场间接碳排放，包括消耗的外购电力、热力、冷量等。 | 包含在清单1中 |
| 范围3 | 上游的外购建材生产与运输产生的碳排放。 | 包含在清单3中 （如果只考虑建材运输，则包含在清单2中） |
| 其他 | （1）生活区食堂使用生物质燃料产生的碳排放； （2）施工生产区、办公区、生活区太阳能热水器供应热水，以及太阳能发电替代常规电力减少的碳排放。 | 清单中单独列表说明部分 |

【4.1.2条文说明】GHG Protocol将温室气体排放源类型定义为3个范围，范围1主要指现场能源消耗、以及逸散产生的直接排放；范围2主要指外购电力、热力和冷量，这些二次能源在生产时已经产生过碳排放，基于通过对末端消费的管控减少末端二次能源消耗，进而降低生产二次能源的碳排放的原则，此部分间接排放计算在内；范围3上游的碳排放来自于外购产品（具体到施工阶段主要是建材）在生产和运输过程中的碳排放，作为最终使用单位鼓励计算这部分碳排放，如GHG Protocol暂时允许企业自行决定在进行内部碳核查时是否要统计和报告范围3的相关数据。本标准为了鼓励通过施工项目倒逼上游建材领域低碳生产和低碳运输，将范围3也考虑在内，作为清单3的计算与核算要求。

4.1.3碳排放计算的时间边界应按照计划的项目开工起至项目竣工止，核算的时间边界应按照实际开工起至竣工交付止。

【4.1.3条文说明】碳排放计算一般发生在施工活动开始前，施工单位或咨询单位根据施工定额、设计图纸、工程量清单等资料编制某项工程的施工碳排放，一般可按照完成预算中所有项目的计划施工周期。碳排放核算发生在施工开始后，所以其时间边界可按照实际开工与竣工交付时间。

4.2 施工活动

4.2.1施工活动碳排放计算应包括房屋建筑工程、装饰与装修工程、安装工程、室外配套工程、措施项目生产过程中产生的温室气体。

【4.2.1条文说明】本条规定了施工活动碳排放计算的物理边界，凡是以上活动产生的碳排放均应计算在内。

4.2.2施工活动碳排放的计算应符合表4.2.2的规定：

表4.2.2 施工活动碳排放计算与核算内容

| 活动内容 | 计算是否包含/参见公式 | 核算是否包含/参见公式 |
| --- | --- | --- |
| 现场的工程机械、小型机具、周转运输车辆、施工临时设施等使用过程中能源消耗产生的碳排放 | 是/5.2.1-5.2.3 | 是/5.2.7-5.2.8 |
| 用于现场搅拌混凝土和砂浆、现场制作构件和部品等的生产加工设备能源消耗产生的碳排放 | 否 | 是5.2.9 |
| 施工焊接工艺使用的乙炔气体 | 否 | 是/5.2.10 |
| 施工焊接过程中无组织逸散的二氧化碳保护气 | 否 | 是/5.2.11 |
| 建筑垃圾外运的碳排放 | 是/5.2.4 | 是/5.2.4 |
| 建筑垃圾外运后处理过程中的能源消耗产生的碳排放 | 否 | 否 |
| 办公区、生活区能源消耗（含临时建筑施工和拆除）产生的碳排放* | 否 | 是/5.2.12 |
| 生活区食堂使用生物质燃料产生的碳排放** | 否 | 是/5.2.13 |
| 施工现场因空调设备无组织逸散产生的氢氟碳化合物（HFCs） | 否 | 是/5.2.14 |
| 施工现场使用的商务车辆燃油产生的碳排放 | 否 | 是/5.2.15 |
| 建筑垃圾现场回收利用的碳排放减量 | 否 | 是/5.2.16 |
| 施工生产区、办公区、生活区太阳能热水器供应热水，以及太阳能发电替代常规电力减少的碳排放** | 是/5.2.5-5.2.6 | 是/5.2.5-5.2.6 |

*办公区、生活区不在施工场地内时，如能源费用由施工单位承担则核算时应包含，反之不包含；

**此部分的碳排放量将单独列表。

【4.2.2条文说明】本条规定了施工活动较为具体的碳排放计算内容，规定了和施工活动有关的CO2应计入，其他温室气体可计入。而且要求施工场地外的办公区、生活区，因为属于措施项目的内容，凡是施工单位负责能源费用的也应计入。

4.3建材生产与运输

4.3.1建筑主体结构材料、建筑围护结构材料、建筑装饰装修材料、建筑构件和部品的生产碳排放应计算与核算，建筑机电设备的生产碳排放可不计算与核算。

【4.3.1条文说明】本条规定了纳入计算与核算范围的主要建材，目前因为建筑机电设备产品的碳排放因子普遍缺失，暂时不将机电设备纳入考虑范围。

4.3.2由预制件生产工厂提供的预制梁、板、柱和预制楼梯、预制工程桩应计算与核算。

【4.3.3条文说明】各类装配式构件、预制桩等虽然在工厂已经成型，但和其他建筑材料一样将通过施工被物化到建筑上，因此应该和建材一样考虑其生产和运输的碳排放，其生产阶段的隐含碳排放可根据其形状折算出体积计算混凝土，钢筋重量可根据配筋量计算。

4.3.3计算主要建筑材料的生产与运输碳排放，选取材料的总重量不应低于建筑中所消耗建材总重量的95%。

【4.3.3条文说明】本条规定建材生产及运输过程中，考虑的建材数量，95%的计算比例，和现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB 51366的要求一致。

4.3.4建材运输距离按建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的数值计算。

【4.3.4条文说明】本条规定了建材的运输距离，现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的7.1.10的第1款规定“500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%”，同时说明了“500km 是指建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的运输距离。”本条与之保持一致。

# 5计算与核算公式

5.1 一般规定

5.1.1 建筑施工工程碳排放计算与核算应按下式计算：

GHG =AD×EF                                             (5.1.1)

式中：GHG——温室气体排放量，单位kgCO2e；

AD——活动水平数据，包括能源消耗、建材消耗、无组织逸散、运距、台班等；

EF——排放因子，即与活动数据单位实物量对应的排放量；

【5.1.1条文说明】本条给出了排放因子法计算碳排放的最基本公式，本标准中出现的其他公式都是在该公式基础上细化衍生的。因为本标准将非二氧化碳温室气体考虑在内，排放当量单位符号记为kgCO2e。

5.1.2 建筑工程施工碳排放宜使用基于排放因子法内嵌公式的软件进行计算与核算。

【5.1.2条文说明】数字化是碳排放大数据采集与应用的主要手段，碳排放计算软件可准确快速地完成建筑施工碳排放量的计算与核算，同时因联网便于批量处理，并且还可以预留与相关设计软件如CAD、BIM等接口，以提高算量的灵活性和及时性。

5.1.3计算公式应考虑定额数据的可获得性设置活动数据参数，核算公式应考虑能源数据的直接获得性设置参数。

【5.1.3条文说明】施工准备阶段，计算施工活动的碳排放主要参考定额中的建材消耗量和台班数据等作为活动数据，施工过程和竣工后，核算主要参考施工过程能源消耗和建材消耗的实际发生量作为活动数据。

5.2施工活动

I 计算公式

5.2.1 施工活动中因机械台班使用产生的碳排放应按照相关施工定额台班数统计，并按下列公式计算：

Csg=i=1nCjx,i+Ccs                                        (5.2.1)

式中：Csg——施工活动产生的碳排放量（kgCO2e）；

Cjx——施工活动某分部分项工程机械台班使用产生的碳排放量（kgCO2e）；

Ccs——施工活动措施项目产生的碳排放量（kgCO2e）；

i   ——第i种分部分项工程。

【5.2.1条文说明】施工机械包含施工定额中所列的大型机械设备和工程车辆、周转和外运车辆、小型施工机具等。

5.2.2 分部分项工程机械台班碳排放量应按下列公式计算：

Cjx=i=1nEjx,i×EFi	(5.2.2-1)

Ejx,i=i=1nQjx,n×Fjx,n                           	(5.2.2-2)

Fjx,n=j=1mTn,j×Rj+Ejj,n	                        (5.2.2-3)

式中：Cjx——分部分项工程机械台班碳排放量（kgCO2e）；

Ejx,i——分部分项工程施工中第 i 种能源消耗总量（kWh或kg）；

EFi——第 i 种能源的碳排放因子（kgCO2e/kWh或kg），其中化石燃料部分按本标准附录 A 确定，电力部分按照国家生态环境部发布的最新电网排放因子确定；

Qjx,n——第n 个项目的工程量；

Fjx,n——第n个项目的能耗系数（kWh或kg/工程量计量单位）；

n——分部分项工程中项目序号；

Tn,j——第 n个项目单位工程量第 j  种施工机械台班消耗量（台班）；

Rj——第n 个项目第 j 种施工机械单位台班的能源消耗量（kWh或kg/台班），按本标准附录 B 确定，附录B中不包括的机械或型号，可按功率换算或依据经验数据确定；

Ejj,n——第 n个项目中，小型施工机具不列入机械台班消耗量，其消耗的  能源列入材料的部分能源消耗量（kWh或kg）；

j——施工机械的序号。

【5.2.2条文说明】参考现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB 51366要求，并依据定额数据的可获得性，编写本条款。

5.2.3措施项目所采用的机械能耗碳排放应根据施工组织设计确定的设备种类及型号、预计台班量和该设备单位台班碳排放因子，按下列公式计算：

Ccs=i=1mEcs,i×EFi	(5.2.3-1)

Ecs,i=i=1mQcs,m×Fcs,m                           	(5.2.3-2)

Fcs,m=j=1mTm,j×Rj+Ejj,m	                        (5.2.3-3)

式中：Ccs——措施项目机械台班碳排放量（kgCO2e）；

Ecs,i——措施项目中第 i 种能源消耗总量（kWh或kg）；

EFi——第 i 种能源的碳排放因子（kgCO2e/kWh 或kg），其中化石能源 部分按本标准附录 A 确定，电力部分按照国家生态环境部发布的最新全国电网平均排放因子确定；

Qcs,m——措施项目中第 m 个项目的工程量；

——措施项目中第m个项目的能耗系数（kWh或L/工程量计量单位）；

m  ——措施项目序号；

Tm,j——第m个项目单位工程量第 j 种施工机械台班消耗量（台班）；

Rj——第m个项目第 j 种施工机械单位台班的能源消耗量（kWh或kg/台班）， 按本标准附录 B 确定，附录B中不包括的机械或型号，可按功率换算或依据经验数据确定；

Ejj,m——第m个项目中，小型施工机具不列入机械台班消耗量，其消耗的 能源列入材料的部分能源用量（kWh或kg）；

j——施工机械的序号。

【5.2.3条文说明】依据现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB51366编写本条款。措施项目机械设备碳排放包括模板加工设备、垂直运输设备、根据施工组织设计因搭设脚手架产生的特殊机械、因超高施工增加设施设备、大型机械设备安拆及试运转辅助设备、降水成井设备、抽水设备、安全文明施工及其他措施项目采用设备等。根据施工组织设计确定的本项目措施项目相关设施设备应明确其种类及型号，结合项目工期和实际工序安排计算设施设备对应运行台班再根据该设备单位台班碳排放因子计算该设备的碳排放量。

5.2.4建筑垃圾运输产生的碳排放应按下式计算：

Clj=Mlj×Dlj×Tlj	（5.2.4）

式中：Clj——建筑垃圾外运过程的碳排放（kg CO2）；

Mlj——建筑垃圾的外运量（t）；

Dlj——建筑垃圾的平均运输距离（km）；

Tlj——建筑垃圾单位重量运输距离的碳排放因子（kg CO2/t·km）。

【5.2.4条文说明】建筑垃圾运输是指将建筑垃圾从垃圾产生现场运至填埋场、循环利用厂或其他运输终点的过程。在施工准备阶段，建筑垃圾外运量预估有一定难度，如果无法预估，可按照普通工地300t/万m2，装配式建筑工地200t/万m2计算。建筑垃圾的平均运输距离如果无法确定，可按照40km计算。建筑垃圾运输车辆如果无法确定，式中的碳排放因子可按照表D.0.1中重型汽油货车运输(载重10t)对应的碳排放因子计算。

5.2.5 太阳能热水系统提供能量，替代国家电网电力而减少的碳排放量按下列公式计算：

Cpt=Ept×EFd                                          (5.2.5-1)

Ept=AcJT1-η1ηcd3.6                                   （5.2.5-2）

式中：Cpt——太阳能热水系统年供能替代国家电网电力减少的碳排放量（kgCO2e）；

Ept——太阳能热水系统的年供能量（kWh）；

EFd ——电力碳排放因子（kgCO2e/ kWh）；

Ac——太阳集热器面积（m2）；

JT——太阳集热器采光面上的的年平均太阳辐射量（MJ/m2）；

ηcd——基于总面积的集热器平均集热效率（%）；

η1——管路和储热装置的热损失率（%）。

【5.2.5条文说明】施工现场利用办公区、生活区临时建筑的屋面（部分生产区工棚屋面）安装太阳能热水器，可为现场提供淋浴、洗漱用热水，是目前施工工地最常见的可再生能源利用方式。考虑到施工现场生活热水一般为电炉供应，所以这里替代能源也设定为电力。在施工准备阶段即可根据施工组织设计方案中可再生能源利用中光热布置内容进行计算。

5.2.6光伏系统的年发电量，替代国家电网电力而减少的碳排放量按下列公式计算：

Cpv=Epv×EFd                                         （5.2.6-1）Epv=IKE (1- Ks) Ap                                   （5.2.6-2）

式中：Cpv ——光伏系统年发电替代国家电网电力减少的碳排放量（kgCO2e）；

Epv——光伏系统的年发电量（kWh）；

EFd ——电力碳排放因子（kgCO2e/ kWh）；

I  ——光伏电池表面的年太阳辐射照度（kWh/m2）；

KE  ——光伏电池的转换效率（%）；

Ks ——光伏系统的损失效率（%）；

Ap ——光伏系统光伏面板净面积（m2）。

【5.2.6条文说明】利用施工现场办公区、生活区屋面安装光伏面板，或者研发并使用光伏建筑一体化的模块式施工板房，已经在不少工地得到推广和应用。这可以直接减少施工过程的常规电力消耗，起到降碳效果。

II 核算公式

5.2.7 施工活动机械台班的碳排放核算以机械使用中能源实际消耗量为活动数据的依据，按下式核算：

Cjx'=i=1nEjx’,i×EFi	                                           (5.2.7)

式中：Cjx'——机械台班碳排放核算量（kgCO2e）；

Ejx',i——机械台班第i种能源的消耗总量（kWh或kg）；

EFi——第 i 种能源的碳排放因子（kgCO2e/kWh或kg），其中化石燃料部分按本标准附录 A 确定，电力部分按照国家生态环境部发布的最新电网排放因子确定。

【5.2.7条文说明】施工碳排放核算的活动数据来源不同于计算时的施工定额，而主要以现场化石燃料和外购电力、热力的实际使用量为准，这些数据可通过计量器具、缴费凭证、财务台账等直接获取，因此核算公式也不同于计算阶段。该公式同样适用于间接费中包含的机械台班，如垃圾清运作业等。

5.2.8 对于难以获得能耗量的机械设备或车辆，可以将施工活动中实际发生的机械台班数作为碳排放核算的活动数据依据，并按本标准中公式5.2.3-3计算。

【5.2.8条文说明】现实操作中，因为施工现场情况的复杂性和具体施工单位的多样性，一些施工机械和车辆的能耗数据无法取得，此种情况下，允许通过该类机械台班的实际发生量，依次乘以施工定额中单位台班对应的能耗量和该能源的碳排放因子求得。

5.2.9 施工现场混凝土搅拌、部品部件生产能源消耗产生的碳排放应按下式核算：

Cjg=i=1nEjg,i×EFi                               	(5.2.9)

式中：Cjg——现场混凝土搅拌、部品部件生产能源消耗产生的碳排放核算量（kgCO2e）；

Ejg,i——办公区、生活区第i种能源消耗总量（kWh或kg或m3）。

5.2.10建筑工程施工时采用的乙炔焊接工艺，产生的碳排放按下列公式核算：

Cyq=i=1nCyq,i×3.385                                                   (5.2.10)

式中：Cyq——乙炔焊接工艺产生的碳排放量（kgCO2e）；

Cyq,i——第i个钢瓶的乙炔气充装量（kg）；

3.385——每kg乙炔气体燃烧时的碳排放量（kg）。

【5.2.10条文说明】施工现场经常会用到氧-乙炔焊工艺，根据乙炔在氧气中燃烧的分子式2C2H2+5O2=4CO2+2H2O，因此56kg的乙炔（C2H2）可生成176kgCO2，可得出每kg乙炔气体燃烧时产生3.385kgCO2。

5.2.11建筑工程施工时钢结构制作与安装中采用了二氧化碳气体保护焊焊接工艺，产生的碳排放按下列公式核算：

Chj=i=1nCgp,i×（44/22.4）/1000                              (5.2.11)

式中：Chj——二氧化碳气体保护焊碳排放量（kgCO2e）；

Cgp,i——第i个钢瓶的二氧化碳容量（L）；

44——二氧化碳的摩尔质量（g/mol）；

22.4 ——二氧化碳的摩尔体积（L/mol）；

1000——g与kg之间换算比例。

【5.2.11条文说明】施工现场的钢结构工程，经常要使用二氧化碳气体保护焊接工艺，一般使用成品钢瓶灌装的为液态二氧化碳气体，计算其二氧化碳气体产生量时，需要借助摩尔质量和摩尔体积换算。

5.2.12办公区、生活区使用阶段能源消耗碳排放应按下式核算：

Cbs=i=1nEbs,i×EFi	(5.2.12)

式中：Cbs——办公区、生活区碳排放核算量（kgCO2e）；

Ebs,i——办公区、生活区第i种能源消耗总量（kWh或kg或m3或GJ）。

【5.2.12条文说明】施工企业为保证施工和管理的进行而设置的办公及生活场所，包括办公室、休息室、厕所、职工宿舍、食堂、浴室、医务室等设施。因办公区和生活区没有统一的配置标准，通常由施工企业根据需求自行设置，其使用阶段的能源没有参考数据，难以在施工前估算。但实际使用过程的核算，可通过现场电表计量、汽油和燃气的购买凭证等进行统计，汇总得到办公和生活区的实测总能耗。

5.2.13生活区食堂使用生物质燃料产生的碳排放应按下式核算：

Csw=i=1nEsw,i×EFi	  (5.2.13)

式中：Csw——生活区食堂使用生物质燃料碳排放核算量（kgCO2e）；

Esw,i——生活区食堂第i种生物质燃料消耗量（t或m3）。

【5.2.13条文说明】施工企业生活区食堂，有些选用了新型生物质燃料，该部分碳排放可按照本条执行。

5.2.14办公区、生活区使用空调器，制冷剂逸散会造成温室气体效应，产生的碳排放当量按下列公式核算：

Ckt=HFCs×1760                                              (5.2.14)

式中：Ckt——空调器制冷剂逸散碳排放当量（kgCO2e）；

HFCs——制冷剂泄漏量（kg）；

1760——100年周期制冷剂R22的GWP潜值（IPCC第5次报告数据）。

【5.2.14条文说明】当前，氟利昂（主要成分为HCFC-22，又称R22）仍是国内户用空调器的主要制冷剂，是HFCs类温室气体的主要成分之一。施工阶段现场办公区、生活区空调制冷剂的逸散可通过“加氟”来获得活动数据。

5.2.15 施工活动中商务车辆的碳排放核算以车辆使用中能源实际消耗量为活动数据的依据，按下式核算：

Cyc=i=1nEyc,i×EFi	                                           (5.2.15)

式中：Cyc——商务车辆碳排放核算量（kgCO2e）；

Eyc,i——商务车辆第i种能源的消耗总量（kWh或kg）；

EFi——第 i 种能源的碳排放因子（kgCO2e/kWh或kg），其中化石燃料部分按本标准附录 A 确定，电力部分按照国家生态环境部发布的最新电网排放因子确定。

【5.2.15条文说明】施工活动中的商务车辆，主要指专门为施工活动购买或租赁并用于施工过程中商务工作的车辆，个人车辆临时用于商务不计算在内。

5.2.16  建筑垃圾废料替代原料的碳排放量应按下式进行计算

Ctd=-i=1nMtd,i×Fi                                           （5.2.16）

式中：Ctd——建筑垃圾废料替代原料的碳排放量（kg CO2e）；

Mtd,i——第i种再生材料替代原料的总量（kg）；

Fi——原料的碳排放因子（kg CO2e/kg）。

【5.2.16条文说明】建筑垃圾废料，在现场的可再利用和可再生利用，是垃圾减量化排放和资源化利用的重要途径。本条主要计算可在现场直接使用或通过现场加工再生利用的一些建筑废料，如废钢筋加工制作成施工临时爬梯、马凳、篦子等，混凝土废料废碎加工成粗骨料等，这些做法均可代替一部分的钢材和混凝土等原材料，减少相应的碳排放。

因为起到了减碳作用，本条计算结果计为负值。针对该部分减碳量，本标准不作为核算时对实际发生量的抵消，但可在附录F的表F.0.1中单独列出。

5.3建材生产与运输

5.3.1 建材生产阶段碳排放应按下式公式计算与核算：

Csc=i=1nMi×Fi                                           （5.3.1）

式中：CSC——建材生产阶段碳排放（kg CO2e）;

Mi——第i种主要建材的消耗量；

Fi——第i种主要建材的碳排放因子（kg CO2e /单位建材数量）。

【5.3.1条文说明】碳排放因子选取按照7.2.4条的规定执行，因为建材种类繁多，计量单位存在差别，本公式规定可按照单位建材数量考虑碳排放因子去计算，主要包括以重量计算如kg或t；以体积计算如m3或L；以长度计算如m等。

5.3.2建材运输阶段碳排放应按下列公式计算与核算：

Cys=i=1nMiDiTi                                              （5.3.2）

式中：Cys——建材运输阶段碳排放（kg CO2e）；

Mi  ——第i种主要建材的运输量（t）；

Di ——第i种建材运输距离（km）；

Ti ——第i种建材的运输方式下，单位质量运输距离的碳排放因子（kg CO2e /t·km）。

【5.3.2条文说明】本条规定建材运输阶段的碳排放的计算与核算方式。建材运输的碳排放因子应参考附录D。

# 6活动水平数据获取

6.1 一般规定

6.1.1 施工碳排放计算时的活动水平数据应依据施工图纸、工程量清单、相关施工定额、施工组织文件等获取。

【6.1.1条文说明】在计算阶段，机械台班量主要来自相关定额，而建材数量可通过工程量清单获取。具体还可通过相关工程造价软件导出机械、材料等工程量数据。

6.1.2 施工碳排放核算时的活动水平数据应以实物量发生的计量结果、单据和台账为主。

【6.1.2条文说明】在核算阶段，因为核算考虑的相关水平数据如各种能源、各种建材、各种逸散已经消耗或发生，可直接通过其实物量来计算，主要的实物量依据包括能源缴费或购买单据、监测计量表显等；以及建材的购货清单、进料清单或领用清单等。

6.1.3 施工碳排放核算的活动水平数据有不同来源时，应进行交叉验证，并且按照优先级选取数据。

【6.1.3条文说明】核算时，为确保数据的真是可靠性，对于同一个活动水平数据可能有不同来源，如电力的缴费凭证和抄表记录等，需要进行对比验证后确认正确数值。

6.1.4核算时采集的活动水平数据应包括生产区、办公区和生活区所有固定源设备、移动源设备的化石燃料消耗量，外购电力、热力、冷量的消耗量，温室气体逸散量，建筑材料的使用量和运输距离等。

【6.1.4条文说明】采集的活动水平数据一方面包括用于工程实体的材料、构件、部品，一般统称为建筑材料，同时还包括施工现场生产区、办公区及生活区所消耗的各类能源，现场温室气体的无组织排放也要考虑在内。

6.1.5核算时各活动水平数据应按下列方式获取，并按本标准附录F中的表F.0.1进行记录：

1施工生产区施工机械和其他场所，办公区、生活区的外购电力、热力、冷量等活动水平数据宜根据施工现场的监测仪表自动记录确定；煤炭、燃油、天然气、液化石油气等化石燃料的活动水平数据，可通过查询缴费账单、财务报表等获取；

2建筑材料的种类、数量和重量等活动水平数据应通过查询材料采购单据、领用台账等获取；

3 建筑材料运输的活动水平数据应通过查询材料入库记录台账获取。

【6.1.5条文说明】本条规定了施工阶段各活动水平数据的采集形式。

6.1.6 施工碳排放核算，所有活动水平数据均应提供证明材料，且应对证明材料按照一定的比例进行分项审核校验。

【6.1.6条文说明】本条强调了活动水平数据证明材料的重要性，对于按照月度提交的证明材料，可每季度抽取一个月的材料进行二次复核。

6.1.7 施工过程中或竣工后，通过购买绿电或绿证等措施对施工碳排放进行中和，其证明抵消的碳排放量在核算时不能冲抵过程实际核算的碳排放量，但可以单独列表显示。

【6.1.7条文说明】通过绿电、绿证等方式进行的碳排放中和量，本标准不作为核算时对实际发生量的抵消，但可在附录F的表F.0.1中单独列出。

6.2 施工活动

I 计算数据

6.2.1不同机械的台班使用数据可通过工程量清单中的施工机械台班表求得。

6.2.2当工程量清单尚未编制或不可获取时，机械台班的消耗量估算可执行工程所在地的地方定额或下列现行国家定额：

1 房屋建筑工程中的地基与基础、主体结构、建筑屋面等分部分项工程参照《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31；

2 建筑装饰装修分部分项工程参照《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31；

3 建筑安装工程施工中的建筑给排水及采暖、建筑电气、通风与空调、电梯、智能建筑及建筑节能分部分项工程参照《通用安装工程工程消耗量定额》TY02-31；

4 场地内的室外配套工程参照《市政工程消耗量定额》ZYA1-31。

6.2.3 措施项目的活动数据按照下列原则获取：

1 脚手架、模版及支架、垂直运输、建筑物超高等可计算工程量的措施项目，其活动数据参照工程量清单或相关定额；

2 施工临时设施消耗的能源数据应根据施工企业编制的临时设施布置方案和工期计算确定；

3 施工降排水的能源消耗应根据工程降排水专项方案计算。

【6.2.3条文说明】施工措施项目中，能源消耗较大的包括：脚手架、模板及支架、垂直运输、建筑物超高、临时设施、施工降排水等。其中的脚手架、模板及支架、垂直运输、建筑物超高等措施项目，可参考现行国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31和《通用安装工程工程消耗量定额》TY02-31和施工方案计算出其对应的工程量和机械台班量。

临时设施主要包括了生产区的作业棚、机具棚、材料库、储水池等；办公生活区的临时办公室、食堂、宿舍、厕所等；以及道路、围墙、施工用水电管道线缆等。临时设施因缺乏标准化的建设要求，具备整体种类多、单个体量小、布局较分散等特点，施工准备阶段的能耗数据难以准确计算，可通过对典型工程和部分施工企业的调研，采取比例法或经验法进行计算。确没有案例或资料参考时，可以按照分部分项工程能耗的10%估算临时设施能耗数据。

施工降排水措施与工程所在地的岩土、水文地质条件，气候变化和降雨量等密切相关，应根据施工降排水专项方案确定的降水方式和周期计算，其活动数据可参照现行国家定额《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》TY01-31对应的降排水机械类别及其台班消耗量，并结合降排水周期进行计算获取。

6.2.4 建筑垃圾外运产生量(不包括工程渣土、工程泥浆)，按照下列原则计算：

1现浇钢筋混凝土结构，每万m2建筑面积产生300t；

2 装配式建筑，每万m2建筑面积产生200t。

【6.2.4条文说明】该阶段施工建筑垃圾的产生量和外运量不好估算，本标准参考了《绿色建造技术导则（试行）》对不同建筑类型建筑垃圾产生量的规定，以及住建部《“十四五”建筑业发展规划》提出的2025年的目标值。

II 核算数据

6.2.5施工活动部分核算时，活动水平数据的获取包括化石燃料消耗量，外购电力、热力、冷量的消耗量，现场无组织排放的逸散量等。

【6.2.5条文说明】液体化石燃料的消耗量实际获取时单位一般为L，但本标准中相关排放因子均以kg为单位，可按照汽油：0.72kg/1L，柴油：0.83kg/1L，LPG：0.55kg/1L，LNG：0.46kg/1L。

6.2.6化石燃料消耗量核算数据主要来自固定源和移动源，按照下列范围获取：

1固定源：备用发电机使用的柴油，锅炉使用的燃煤、柴油、天然气，食堂灶具使用的液化石油气、天然气，焊接设备使用的乙炔，其他固定机械使用的化石燃料等；

2 移动源：各种移动施工机械、垃圾清运车辆、工程所用商务车辆使用的柴油、汽油等。

【6.2.6条文说明】固定源即固定设备，主要包括生产区的发电机、大型固定设备如施工电梯和塔吊，办公区、生活区的灶具等。移动源即移动设备，生产区的大部分工程机械和工程车辆均属于移动源，另外，施工现场因为业务工作使用的商务车辆一般也归入移动源（员工自己的车辆不算）。

6.2.7 外购电力消耗量核算数据按照下列范围获取：

1 各类施工机械的用电量；

2 生产区其他设施用电量；

3 办公区、生活区用电量；

4场地内其他可能发生的用电量。

【6.2.6条文说明】越来越多的施工机械和车辆开始采用电力驱动，电力使用在施工现场是最为普遍的能源形式，以往工地现场往往进行的是粗线条的电表计量，建议今后工地多装电表，分项计量更加完善，这样就可以适时监督不同区域不同不同工作内容的用电量和用电效率，助力施工活动的减碳。

6.2.8 外购热力、冷量消耗量核算数据按照下列范围获取：

1 生产工艺消耗的热力、冷量；

2 办公区、生活区消耗的热力、冷量。

6.2.9 温室气体逸散排放核算数据按照下列范围获取：

1 二氧化碳气体保护焊接工艺中二氧化碳的采购量；

2 空调氟利昂补充量；

【6.2.9条文说明】二氧化碳气体保护焊工艺中使用的二氧化碳，可通过购买的钢瓶容量折算出其气态下的质量；空调氟利昂的补充量一般是其安装使用后的逸散量。

6.2.10 核算数据优先级排序，按照下列原则考虑：

1 优先级：采用实际计量值，即使用衡器、流量计、表具等计量器具实测，记录整理形成台账；

2次优级：采用相关参考值，包括机械台班量、燃料低位发热量等；

3 次级：使用具备合理性证明的估算值或经验数据。

【6.2.10条文说明】由于现阶段计量技术的不足或现场数据获取的难度，数据的来源可分为计量直接获得，参考值获得，估算或经验数值获得等，数据的选择应按照优先级的由高到低。本条目遵照IPCC和ISO 14064对活动水平数据获取的等级要求。

6.2.11 核算数据的证据来源优先级排序，按照下列原则考虑：

1 优先级：使用量台账或结算票据，包括电费缴费通知单、加油卡加油台账、燃气发票/燃气抄表记录等；

2 次优级：金额结算票据，包括天然气充值发票、加油卡购买发票、液化石油气购买发票等；

3 次级：估算值和经验值来源，如定额台班数量、类似工程能源消耗量、常规占比等。

6.3 建材生产与运输

6.3.1 建材消耗量活动水平数据，按照下列原则获取：

1 计算时，按照工程量清单中列出的各项建材消耗量；

2 核算时，按照工程材料的采购量或出库领用量。

【6.3.1条文说明】建材消耗量，是计算与核算建材隐含碳排放的关键指标，计算时可通过工程量清单获取或者直接通过造价软件导出；核算时，需要根据具体的采购量或领用量等获取，如果工程竣工时现场仍留有一定数量的建材，建议优先使用领用量作为活动水平数据。

6.3.2 建材运输距离活动水平数据的获取按照下列原则考虑：

1 计算时，预拌混凝土、预拌砂浆等湿作业材料的运输距离按照40km考虑，其他建材按照500km考虑；

2 核算时，按照实际采购建材的最后一个生产工厂或场地到施工现场的距离。

【6.3.2条文说明】当前，国内多个地区都已经要求使用预拌混凝土和预拌砂浆，预拌产品一般都来自城市内或周边的混凝土预拌工厂，距离工地往往较近，按照现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB 51366关于建材运输距离的规定，预拌类产品的运输距离可按照40km考虑，其他建材可按照500km考虑。该标准还同时定义了运输距离的起点为建材生产的最后工厂或场地，终点为施工现场。

6.3.3 建材运输工具选用数据的获取可按照下列原则考虑：

1 计算时，钢材类产品按照附录D中的铁路运输，预拌混凝土和预拌砂浆按照附录D中的载重30t重型柴油货车，其他建材按照附录D中的载重10t重型柴油货车；

2 核算时，按照实际选用的运输工具。

【6.3.3条文说明】计算或核算建材运输碳排放需要得到某种建材运输过程中的t·km碳排放因子，这和选择的运输工具类型和载重量紧密关联，本标准附录D给出了不同运输工具的单位运量的排放因子，从低碳角度考虑，铁路和海运优于公路运输，大运量货车优于小运量货车，柴油货车优于汽油货车，电动货车优于燃油货车。

6.3.4外部形状不好折算重量的建材，可不计算与核算其运输产生的碳排放。

【6.3.4条文说明】本标准中，建材运输碳排放的计算与核算，主要参考附录D给出的t·km碳排放因子，有些建材如镀锌管、电缆等较难折算重量或容易造成车辆部分空置的，暂不考虑其建材运输产生的碳排放。

6.3.5措施项目的材料消耗量，不计入材料生产与运输的活动水平数据中。

# 7碳排放因子

7.0.1碳排放因子获取优先级排序按照下列原则考虑：

1 优先级：建材遵照实测碳排放因子，电力碳排放因子遵照国家权威部门发布的碳排放因子；

2次优级：本标准附录部分提供的碳排放因子；

3 次级：IPCC发布的国际通用碳排放因子、其他参考文献提供的碳排放因子。

【7.0.2条文说明】建材碳排放因子以建材生产企业提供的经由独立第三方核查出具的EPD报告或CFP报告等注明的碳排放因子为优先级，电力碳排放因子以国家生态环境部发布的全国统一碳排放因子为优先级。

7.0.2 所有可再生能源的碳排放因子应取值为0。

【7.0.2条文说明】从能源消耗角度考虑，可再生能源具备一定的能源活动水平数据属性，但因为其产生过程中没有二氧化碳的排放，因此其排放因子为0，碳排放也为0。

7.0.3 为在施工准备阶段快速估算施工碳排放，部分重点单位工程碳排放因子可参照附录E取值。

【7.0.3条文说明】为方便对某些单位工程的碳排放强度有所了解，以及利于快速估算相关项目的碳排放量，本标准专门选择一些代表性的单位工程，按照本标准规定的原则对其使用建材、机械台班消耗等进行碳排放计算，得出单位工程的碳排放因子，汇总在附录E部分。

7.0.4 非二氧化碳温室气体的GWP值应采用IPCC第五次评估报告公布的数据。

【7.0.4条文说明】按照2013年发布的IPCC第五次评估报告，本标准中的7种温室气体GWP因子分别为：二氧化碳（CO2）—1，甲烷（CH4）—28、氧化亚氮（N2O）—265、氢氟碳化物（HFCs）—HCFC-22为1760、全氟化碳（PFCs）—6290-11100、六氟化硫（SF6）—23500、三氟化氮(NF3)—16100。

7.0.5各类燃料的碳排放因子可按照附录A的表A.0.1取值；其他能源碳排放因子可按照附录A的表A.0.2取值。

7.0.6 上网电力碳排放因子按照国家生态环境部定期发布的年度全国电网平均排放因子取值。

【7.0.6条文说明】我国发电企业较多，发电所用一次能源各地区差别较大，上网电力的碳排放因子存在一定的不确定性。正式的碳排放因子发布渠道主要包括：生态环境部（原发布单位为国家发改委）定期发布每年度全国电网平均排放因子，区域电网排放因子（最近一次发布是2019年数据），省级电网排放因子（最近的一次数据更新为2018年）等，考虑到电力碳排放因子的更新和统一，本标准按照全国电网平均排放因子取值。2023年初，生态环境部下发“关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知”文件，发布“2022年度全国电网平均排放因子为0.5703t CO2/MWh。”

7.0.7外购热力的碳排放因子按照0.11tCO2e/GJ，外购冷量的碳排放因子按照从供冷单位获取的数据。

【7.0.7条文说明】热力的排放因子参考了国家发改委发布的《公共建筑运营企业温室气体排放核算与报告指南（试行）》中数据。

7.0.8 常用施工机械的单位台班能耗可按照附录B的表B.0.1取值，根据机械使用的燃料类型和电力分别选取对应的排放因子。

7.0.9建材生产的碳排放因子以建材生产厂家提供的包含了建材原材料生产、原材料运输、产品制造过程的碳排放综合因子的专业认证报告为主，如无法获取相关报告，可按照附录C的表C.0.1取值。

【7.0.9条文说明】随着国家“双碳”目标的实施，越来越多的建材生产厂家开始请专业认证机构对其产品进行碳排放测算并形成报告，当前社会上对碳排放因子做认证的相关报告主要有：环境声明认证报告（EPD）、产品碳足迹认证报告（CFP）、国家绿色建材认证报告等。但是仍有不少材料可能无法提交实测的排放因子，可参考附录C表C.0.1提供的全国平均水平的排放因子。

# 8发布与核证

## 8.1 发布

8.1.1建筑工程施工碳排放计算/核算报告可以作为企业或项目内部沟通的文件，也可按照以下形式发布：

1企业年报或工程项目示范文件；

2 ESG报告或其他类型的可持续发展报告；

3碳普惠、碳交易或其他金融属性产品的数据证明。

【8.1.1条文说明】2022年8月，国资委出台《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》（以下简称《办法》），《办法》提出，中央企业应积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，科学合理制定实施碳达峰碳中和规划和行动方案，建立完善二氧化碳排放统计核算、信息披露体系，采取有力措施控制碳排放。准确了解企业内部某阶段的碳排放信息十分重要，可以为企业制定政策提供指导；在企业年报、ESG报告和其他类型的可持续发展报告中准确披露碳排放信息能够落实国家政策、提升企业竞争力、维护良好的公司形象。

8.1.2建筑工程碳排放计算/核算报告应包括下列内容及相应的前提条件和数据来源：

1报告机构相关信息，如经过第三方核证则需要提供该单位信息；

2建筑基本参数，包括建筑面积、功能等；

3计算/核算参照的标准；

4需要注明采用了本标准3.0.6条文规定中清单1 、清单2或清单3的形式；

5单元过程碳排放量的计算/核算过程；

6排放源：名称、活动水平数据、获取方法、证明材料；

7 碳排放因子的获取方法，以及相关证明材料；

【8.1.2条文说明】此条规定了建筑工程施工碳排放计算/核算报告中应当包括的内容，应确保每部分内容完整准确，保证核算报告的可靠性。

8.1.3计算/计量报告机构信息应包括下列内容：

1报告编制机构信息，包括建设单位、第三方核证单位等；

2计算/核算报告工作的目的及任务来源；

3报告机构联系人及联系方式，计算/核算参与人员名单。

【8.1.4条文说明】此条规定了碳排放计算/核算报告机构信息中应包括的内容。

8.1.5计算/计量建筑的碳排放清单应包括下列内容：

1建筑工程生产区施工活动碳排放量；

2建筑工程办公区、生活区碳排放量；

3建材运输碳排放量；

4建材生产碳排放量；

5可再生能源抵消量；

6 其他抵消碳排放的措施，包括购买绿电、绿证等。

【8.1.5条文说明】此条规定了碳排放计算/核算清单数据中应包括的内容，各个阶段碳排放清单数据可根据实施阶段分别发布，也可汇总发布，但内容应当完整无遗漏。

8.2 核证

8.2.1 作为碳配额管制目的和碳金融产品交易目的参照数据进行发布时，应经过第三方认证机构核证，并应出具核证报告。

【8.2.1条文说明】为了保障碳配额管制（如纳入碳配额企业管理）和碳金融产品交易（如CCER、碳普惠或其他产品）的有序运行，确保核证工作科学合理、客观公正，建筑工程施工阶段碳排放报告应由第三方认证机构核证，并出具核证报告。

8.2.2 核证报告应包括下列内容：

1基本情况：项目名称、地址，报告时间与空间边界；

2直接碳排放：核算边界内化石燃料消耗量；

3间接碳排放：核算边界内外供电力、热力、冷量消耗量，范围3的间接碳排放根据要求确定是否纳入；

4核证结果：简要说明；

5附录：化石燃料及电力、热力、冷量等能源消费信息。

【8.2.2条文说明】建筑工程施工阶段碳排放核证报告应包含基本情况、直接碳排放、间接碳排放、核算结果和附录。基本情况中应注明项目名称、项目所在地，以及报告时间和空间边界等信息。根据项目选择的碳排放清单类型，核算空间边界内的化石燃料消耗量、外购的电力、热力和冷量消耗量、建材生产和运输阶段的化石燃料消耗量等，并对核证结果进行说明。同时，能源消费信息应按本标准附录F的规定填写，并提供相关数据支撑材料，保证数据的正确性。

8.2.3 核证机构在准备、核查和编写报告等工作时，应遵循下列原则：

1应保持独立于项目的核证活动；

2核证活动的资料、结论及报告应真实、准确；

3应确保核证工作的完整性和保密性；

4具备核证必需的专业技能。

【8.2.3条文说明】核证机构在开展核查工作时，应遵循独立性、公正性和保密性等基本原则。独立性是指核查机构应独立于所核查的建筑工程，避免可能的直接或间接利益冲突，在核查过程中保持客观、独立。公正性是指核查活动和核查结论应以核查过程中获得的客观证据为基础，避免任何偏见，不受其它利益方的影响。保密性是指核查机构应在核查协议中约定保密条款，对于核查过程中所获取的信息负有保密责任。

8.2.4  核证机构应按下列程序进行核证：

1核证准备；

2文件形式审查；

3文件评审；

4现场访问核查；

5核证报告编写及内部评审；

6核证报告交付。

【8.2.4条文说明】核证机构应按照规定的程序进行核证，主要步骤包括核证准备、监测报告公式、文件评审、现场访问、核证报告编写及内部评审、核证报告的交付等6个步骤。核证机构可以根据项目的实际情况对核证程序进行适当的调整，但调整理由需在核证报告中予以说明。

核证机构应选择具备能力的核证组长和核证员组成核证组。核证组成员应具备相应的能力并与所核证的项目没有任何利益冲突。核证组长应确定核证组的任务分工。在确定任务分工时，应考虑建筑工程项目的特点、设施的规模与位置、监测设备的种类、数据收集系统的复杂程度以及核证员的专业背景和实践经验等方面的因素。核证组长应与核证委托方建立联系，要求核证委托方在商定的日期内提交监测报告。

核证组收到监测报告后，应对核证报告的格式及完整性的评审。在确认核证报告符合完整性要求的情况下，核证机构应上报至主管单位。

监测报告公式后，核证组应完成文件初步评审，包括对监测报告和相关支持性材料（校准记录、监测设备说明书、购售电发票等）的评审，初步确认项目的实施情况，并建立现场核证的思路和重点。文件评审的内容包括对所提供数据和信息的完整性的评审、对监测计划和监测方法的评审、以及对数据管理和质量保证/质量控制系统的评审。

现场访问的目的是通过现场观察建筑工程项目的实施和监测计划的执行、查阅项目实施和监测记录（比如运行日志,库存记录，采购记录或其他类似数据来源）、查阅数据产生、传递、汇总和报告的信息流、评审碳排放计算时所作假设以及与现场工作人员或利益相关方的会谈，进一步判断和确认建筑工程项目的碳排放计算是否真实。现场访问的计划应包括核证目的、核证范围、核证活动的安排、访问的对象以及核证组成员的分工。

附录A 主要能源碳排放因子

A.0.1为便于直接使用本标准中的公式计算，下表A.0.1是按照化石燃料单位热值碳排放因子折算出的单位燃料实物量对应的碳排放因子。

表A.0.1 化石燃料碳排放因子

| 分类 | 燃料类型 | 单位热值CO2排放因子(tCO2/TJ) | 能源折标准煤 参考系数（kgce/kg）a | 单位燃料（实物量）CO2排放因子(kgCO2/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | 94.44 | 1.0919 | 3.02 |
|  | 烟煤 | 89.00 | 1.0577 | 2.76 |
|  | 褐煤 | 98.56 | 0.7370 | 2.13 |
|  | 炼焦煤 | 91.27 | 1.0577 | 2.83 |
|  | 型煤 | 110.88 | 0.8189 | 2.66 |
|  | 焦炭 | 100.60 | 0.9714 | 2.86 |
|  | 其他焦化产品 | 100.60 | 1.1540 | 3.40 |
| 液体燃料 | 原油 | 72.23 | 1.4286 | 3.02 |
|  | 燃料油 | 75.82 | 1.4286 | 3.17 |
|  | 汽油 | 67.91 | 1.4714 | 2.93 |
|  | 柴油 | 72.59 | 1.4571 | 3.10 |
|  | 喷气煤油 | 70.07 | 1.4714 | 3.02 |
|  | 一般煤油 | 70.43 | 1.4714 | 3.04 |
|  | NGL天然气凝液 | 61.81 | 1.7572 | 3.18 |
|  | LPG液化石油气 | 61.81 | 1.7143 | 3.11 |
|  | 炼厂干气 | 65.40 | 1.5714 | 3.01 |
|  | 石脑油 | 71.87 | 1.5000 | 3.16 |
|  | 沥青 | 79.05 | 1.3100 | 3.03 |
|  | 润滑油 | 71.87 | 1.4143 | 2.98 |
|  | 石油焦 | 98.82 | 1.0500 | 3.04 |
|  | 石化原料油 | 71.87 | 1.3300 | 2.80 |
|  | 其他油品 | 71.87 | 1.3300 | 2.80 |
| 气体燃料 | 天然气 | 55.54 | 1.3300 kgce/m3 | 2.16 kgCO2/ m3 |

a能源折标准煤参考系数数据来源于《中国能源统计年鉴》，当得不到按实测的热值计算的能源折标准煤系数时，可采用该参考系数。

b根据GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》的规定，将低位发热量等于29307.6千焦（kJ）[7000千卡(kcal)]的燃料，称为1千克标准煤（1kgce）。

A.0.2 其他能源碳排放因子可按表A.0.2选取。

表A.0.2 其他能源碳排放因子

| 能源类型 |  | 缺省净发热值（NCVs）（TJ/Gg）a | 缺省碳含量（t/TJ）a | 缺省氧化因子 | 缺省有效CO2排放因子（tCO2/TJ） | 缺省实物量CO2排放因子（tCO2/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市废弃物（非生物量比例） |  | 10 | 25.0 | 1 | 91.7 | 0.92 |
| 工业废弃物 |  | - | 39.0 | 1 | 143 | - |
| 废油 |  | 40.2 | 20.0 | 1 | 73.3 | 2.95 |
| 泥炭 |  | 9.76 | 28.9 | 1 | 106.0 | 1.03 |
| 固体生物燃料 | 木材/木材 废弃物 | 15.6 | 30.5 | 1 | 112.0 | 1.74 |
|  | 亚硫酸盐废液（黑液） | 11.8 | 26.0 | 1 | 95.3 | 1.12 |
|  | 木炭 | 29.5 | 30.5 | 1 | 112.0 | 3.30 |
|  | 其他主要固体 生物燃料 | 11.6 | 27.3 | 1 | 100.0 | 1.16 |
| 液体生物燃料 | 生物汽油 | 27.0 | 19.3 | 1 | 70.8 | 1.91 |
|  | 生物柴油 | 27.0 | 19.3 | 1 | 70.8 | 1.91 |
|  | 其他液体 生物燃料 | 27.4 | 21.7 | 1 | 79.6 | 2.18 |
| 气体生物燃料 | 填埋气体 | 50.4 | 14.9 | 1 | 54.6 | 2.75 |
|  | 污泥气体 | 50.4 | 14.9 | 1 | 54.6 | 2.75 |
|  | 其他生物气体 | 50.4 | 14.9 | 1 | 54.6 | 2.75 |
| 其他非化石燃料 | 城市废弃物 （生物量比例） | 11.6 | 27.3 | 1 | 100.0 | 1.16 |

a缺省净发热值和缺省碳含量数据来源于《IPCC温室气体排放清单指南》，当得不到能源实测热值时，可采用该参考值。

附录B 常用施工机械台班碳排放因子

B.0.1下表B.0.1是在现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T51366附录C的表C.0.1基础上，增加了更多的不同规格功率的机械，并且按照其使用的能源碳排放因子计算出其台班对应的碳排放因子，便于计算与核算时直接使用。常用施工机械（工程机械、运输机械）的台班碳排放因子可按照表B.0.1取值。

表B.0.1 化石燃料碳排放因子

|  | 机械名称 | 性能规格 |  |  |  |  | 能源类型 | 能源用量（电：kW•h / 油：kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 土 石 方 及 筑 路 机 械 | 履带式推土机 | 功率 （kW） | 50 |  |  |  | 柴油 | 35.60 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 柴油 | 43.30 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 柴油 | 56.50 |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 柴油 | 59.01 |
|  |  |  | 105 |  |  |  | 柴油 | 60.80 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | 柴油 | 64.70 |
|  |  |  | 135 |  |  |  | 柴油 | 66.80 |
|  |  |  | 165 |  |  |  | 柴油 | 83.50 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | 柴油 | 121.50 |
|  |  |  | 320 |  |  |  | 柴油 | 162.00 |
|  | 湿地推土机 |  | 105 |  |  |  | 柴油 | 60.80 |
|  |  |  | 135 |  |  |  | 柴油 | 66.80 |
|  |  |  | 165 |  |  |  | 柴油 | 83.50 |
|  | 履带式松土机 | 松土深度（mm） | 500 |  |  |  | 柴油 | 39.21 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 柴油 | 53.34 |
|  | 履带式除根机 | 清除宽度 (mm) | 1500 |  |  |  | 柴油 | 55.21 |
|  | 履带式除荆机 |  | 4000 |  |  |  | 柴油 | 43.24 |
|  | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量 （m³） | 0.6 |  |  |  | 柴油 | 33.68 |
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | 柴油 | 50.23 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 柴油 | 63.00 |
|  |  |  | 1.25 |  |  |  | 柴油 | 78.24 |
|  |  |  | 1.6 |  |  |  | 柴油 | 81.37 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  | 柴油 | 83.12 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 柴油 | 85.29 |
|  |  |  | 2.5 |  |  |  | 柴油 | 96.44 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 柴油 | 99.34 |
|  | 轮胎式装载机 |  | 0.5 |  |  |  | 柴油 | 46.71 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 柴油 | 52.73 |
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 柴油 | 58.75 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 柴油 | 65.22 |
|  |  |  | 2.5 |  |  |  | 柴油 | 75.11 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 柴油 | 83.44 |
|  |  |  | 3.5 |  |  |  | 柴油 | 92.55 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 柴油 | 112.41 |
|  | 钢轮内燃压路机 | 工作质量 （t） | 6 |  |  |  | 柴油 | 12.20 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 19.79 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 柴油 | 32.09 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 柴油 | 42.95 |
|  |  |  | 18 |  |  |  | 柴油 | 80.37 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 92.47 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 柴油 | 99.36 |
|  | 电动夯实机 | 夯击能量 （min） | 250 |  |  |  | 电 | 16.60 |
|  | 强夯机械 | 夯击能量 （kNm） | 1200 |  |  |  | 柴油 | 32.75 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 柴油 | 42.76 |
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 柴油 | 55.27 |
|  |  |  | 4000 |  |  |  | 柴油 | 68.22 |
|  |  |  | 5000 |  |  |  | 柴油 | 81.44 |
|  | 锚杆钻孔机 | 锚杆直径 （mm） | 25 |  |  |  | 柴油 | 58.00 |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 柴油 | 69.72 |
| 2. 桩 工 机 械 | 履带式柴油打桩机 | 冲击质量 （t） | 2.5 |  |  |  | 柴油 | 44.37 |
|  |  |  | 3.5 |  |  |  | 柴油 | 47.94 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 柴油 | 53.93 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 柴油 | 57.40 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 59.14 |
|  | 轨道式柴油打桩机 |  | 0.6 |  |  |  | 柴油 | 7.00 |
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | 柴油 | 9.00 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 柴油 | 28.80 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  | 柴油 | 33.40 |
|  |  |  | 2.5 |  |  |  | 柴油 | 46.50 |
|  |  |  | 3.5 |  |  |  | 柴油 | 56.90 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 柴油 | 61.70 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 柴油 | 66.87 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 柴油 | 71.42 |
|  | 步履式电动打桩机 | 功 率 （kW） | 45 |  |  |  | 电 | 309.50 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 电 | 336.87 |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 电 | 343.86 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 电 | 368.25 |
|  | 振动沉拔桩机 | 激振力 （kN） | 300 |  |  |  | 柴油 | 17.43 |
|  |  |  | 400 |  |  |  | 柴油 | 24.90 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 柴油 | 31.13 |
|  |  |  | 600 |  |  |  | 柴油 | 37.35 |
|  | 静力压桩机 | 压力 （kN） | 900 |  |  |  | 电 | 91.81 |
|  |  |  | 1200 |  |  |  | 电 | 123.25 |
|  |  |  | 1600 |  |  |  | 电 | 133.36 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 柴油 | 77.76 |
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 柴油 | 85.25 |
|  |  |  | 4000 |  |  |  | 柴油 | 96.25 |
|  |  |  | 5000 |  |  |  | 柴油 | 102.25 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  | 柴油 | 109.25 |
|  |  |  | 8000 |  |  |  | 柴油 | 113.20 |
|  |  |  | 10000 |  |  |  | 柴油 | 125.70 |
|  | 汽车式钻机 | 孔径 （mm） | 400 |  |  |  | 汽油 | 47.40 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 柴油 | 48.80 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 柴油 | 76.00 |
|  | 回旋钻机 |  | 500 |  |  |  | 电 | 123.48 |
|  |  |  | 800 |  |  |  | 电 | 142.25 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 163.72 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  | 电 | 190.72 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 电 | 223.19 |
|  |  |  | 2500 |  |  |  | 电 | 254.26 |
|  | 螺旋钻机 |  | 400 |  |  |  | 电 | 123.48 |
|  |  |  | 600 |  |  |  | 电 | 181.27 |
|  |  |  | 800 |  |  |  | 电 | 203.65 |
|  |  |  | 1200 |  |  |  | 电 | 242.00 |
|  | 冲击成孔钻机 |  | 700 |  |  |  | 电 | 32.46 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 40.00 |
|  | 履带式旋挖钻机 |  | 800 |  |  |  | 柴油 | 142.32 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 柴油 | 146.56 |
|  |  |  | 1200 |  |  |  | 柴油 | 153.24 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  | 柴油 | 164.32 |
|  |  |  | 1800 |  |  |  | 柴油 | 168.35 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 柴油 | 172.32 |
|  | 电动灌浆机 | / | / |  |  |  | 电 | 16.20 |
| 3. 起 重 机 械 | 履带式起重机 | 提升质量 （t） | 5 |  |  |  | 柴油 | 18.42 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 柴油 | 25.00 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 柴油 | 32.25 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 37.04 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 柴油 | 42.76 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 柴油 | 52.76 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 柴油 | 63.54 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 柴油 | 88.11 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 柴油 | 101.42 |
|  |  |  | 70 |  |  |  | 柴油 | 112.68 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 柴油 | 113.18 |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 柴油 | 114.18 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 柴油 | 115.20 |
|  |  |  | 140 |  |  |  | 柴油 | 117.60 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 柴油 | 125.67 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 柴油 | 152.92 |
|  |  |  | 250 |  |  |  | 柴油 | 170.36 |
|  |  |  | 300 |  |  |  | 柴油 | 176.40 |
|  | 轮胎式起重机 |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 32.01 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 柴油 | 36.24 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 41.51 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 柴油 | 46.26 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 柴油 | 62.76 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 柴油 | 64.76 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 柴油 | 68.37 |
|  | 汽车式起重机 |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 28.43 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 柴油 | 29.42 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 柴油 | 30.55 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 柴油 | 35.85 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 38.41 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 柴油 | 40.73 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 柴油 | 42.14 |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 柴油 | 44.00 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 柴油 | 48.52 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 柴油 | 51.92 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 柴油 | 56.42 |
|  |  |  | 70 |  |  |  | 柴油 | 59.96 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 柴油 | 62.49 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 柴油 | 64.38 |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 柴油 | 67.46 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 柴油 | 75.47 |
|  |  |  | 110 |  |  |  | 柴油 | 79.04 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | 柴油 | 81.40 |
|  |  |  | 125 |  |  |  | 柴油 | 97.21 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 柴油 | 101.00 |
|  |  |  | 160 |  |  |  | 柴油 | 109.21 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 柴油 | 113.24 |
|  | 叉式起重机 |  | 3 |  |  |  | 汽油 | 26.46 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 柴油 | 27.34 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 柴油 | 28.80 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 柴油 | 31.30 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 柴油 | 35.42 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 38.37 |
|  | 自升式塔式起重机 | 起重力矩 （kNm） | 400 |  |  |  | 电 | 164.31 |
|  |  |  | 600 |  |  |  | 电 | 166.29 |
|  |  |  | 800 |  |  |  | 电 | 169.16 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 170.02 |
|  |  |  | 1250 |  |  |  | 电 | 185.78 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  | 电 | 198.25 |
|  |  |  | 2500 |  |  |  | 电 | 266.04 |
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 电 | 295.60 |
|  |  |  | 4500 |  |  |  | 电 | 309.60 |
|  |  |  | 5000 |  |  |  | 电 | 319.70 |
|  | 门式起重机 | 提升质量 （t） | 5 |  |  |  | 电 | 52.85 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 电 | 88.29 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 电 | 207.10 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 231.70 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 电 | 315.50 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 340.00 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 电 | 368.20 |
| 4. 水 平 运 输 机 械 | 载重汽车 | 装载质量 （t） | 2 |  |  |  | 汽油 | 18.90 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 汽油 | 23.77 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 汽油 | 25.48 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 柴油 | 32.19 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 柴油 | 33.24 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 35.49 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 柴油 | 40.03 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 柴油 | 46.27 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 柴油 | 56.74 |
|  |  |  | 18 |  |  |  | 柴油 | 60.23 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 65.56 |
|  | 自卸汽车 |  | 2 |  |  |  | 汽油 | 17.27 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 汽油 | 29.72 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 汽油 | 31.34 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 汽油 | 34.26 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 40.93 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 柴油 | 43.19 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 柴油 | 46.59 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 柴油 | 52.93 |
|  |  |  | 18 |  |  |  | 柴油 | 57.27 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 60.40 |
|  | 平板拖车组 |  | 8 |  |  |  | 汽油 | 32.10 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 汽油 | 40.32 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 汽油 | 44.59 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 45.39 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 柴油 | 52.37 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 柴油 | 57.37 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 柴油 | 62.38 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 柴油 | 69.66 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 柴油 | 89.50 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 柴油 | 105.90 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | 柴油 | 143.50 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 柴油 | 163.50 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 柴油 | 182.14 |
|  | 机动翻斗车 |  | 1 |  |  |  | 柴油 | 6.03 |
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 柴油 | 9.77 |
|  | 洒水车 | 罐容量 （L） | 3000 |  |  |  | 汽油 | 29.96 |
|  |  |  | 4000 |  |  |  | 汽油 | 30.21 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  | 汽油 | 32.96 |
|  |  |  | 8000 |  |  |  | 汽油 | 33.21 |
|  | 泥浆罐车 |  | 5000 |  |  |  | 汽油 | 31.57 |
| 5. 垂 直 运 输 机 械 | 电动单筒快速卷扬机 | 牵 引 力 （kN） | 5 |  |  |  | 电 | 14.70 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 电 | 32.90 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 电 | 49.30 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 电 | 67.10 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 74.21 |
|  | 电动双筒快速卷扬机 |  | 10 |  |  |  | 电 | 85.50 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 99.00 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 126.00 |
|  | 电动单筒慢速卷扬机 |  | 10 |  |  |  | 电 | 28.76 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 31.50 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 33.60 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 电 | 63.00 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 73.00 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 电 | 167.60 |
|  |  |  | 300 |  |  |  | 电 | 284.20 |
|  | 电动双筒慢速卷扬机 |  | 30 |  |  |  | 电 | 35.20 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 51.20 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 电 | 70.40 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 72.40 |
|  | 卷扬机带40m塔 |  | 50 |  |  |  | 电 | 33.60 |
|  | 单笼施工电梯 | 提 升 质 量 （t） | 1 | 提 升 高 度 （m） |  | 75 | 电 | 42.32 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 电 | 45.66 |
|  |  |  |  |  |  | 130 | 电 | 59.36 |
|  | 双笼施工电梯 |  | 2 |  |  | 50 | 电 | 44.20 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 电 | 81.86 |
|  |  |  |  |  |  | 130 | 电 | 101.42 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 电 | 159.94 |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 电 | 172.43 |
|  | 电动吊篮 |  | 0.5 |  |  |  | 电 | 18.40 |
|  |  |  | 0.63 |  |  |  | 电 | 20.11 |
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | 电 | 23.22 |
|  | 电动葫芦（单速） |  | 2 |  |  |  | 电 | 18.90 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 电 | 18.90 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 电 | 19.80 |
|  | 电动葫芦（双速） |  | 10 |  |  |  | 电 | 52.85 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 电 | 101.70 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 144.57 |
|  | 皮带运输机 | 带长 × 带宽 （m） | 10×0.5 |  |  |  | 电 | 18.50 |
|  |  |  | 15×0.5 |  |  |  | 电 | 20.58 |
|  |  |  | 20×0.5 |  |  |  | 电 | 26.53 |
|  |  |  | 30×0.5 |  |  |  | 电 | 33.91 |
|  | 平台作业升降车 | 提 升 高 度 （m） | 9 |  |  |  | 柴油 | 28.11 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 柴油 | 34.23 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 48.25 |
|  |  |  | 22 |  |  |  | 柴油 | 52.36 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 柴油 | 60.42 |
|  | 汽车式高空作业车 |  | 18 |  |  |  | 汽油 | 18.20 |
|  |  |  | 21 |  |  |  | 汽油 | 20.40 |
|  | 升板设备 | 提升 质量 （t） | 60 |  |  |  | 电 | 24.96 |
| 6. 混 凝 土 及 砂 浆 机 械 | 涡浆式混凝土搅拌机 | 出料容量 （L） | 250 |  |  |  | 电 | 34.10 |
|  |  |  | 350 |  |  |  | 电 | 76.80 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 电 | 107.71 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 176.95 |
|  | 双锥反转出料混凝土搅拌机 |  | 200 |  |  |  | 电 | 23.30 |
|  |  |  | 350 |  |  |  | 电 | 43.52 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 电 | 55.04 |
|  |  |  | 750 |  |  |  | 电 | 80.64 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 82.46 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  | 电 | 85.34 |
|  | 混凝土输送泵车 | 输送量 （m³/h） | 20 |  |  |  | 柴油 | 43.78 |
|  |  |  | 45 |  |  |  | 柴油 | 72.93 |
|  |  |  | 70 |  |  |  | 柴油 | 76.27 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 柴油 | 83.87 |
|  |  |  | 85 |  |  |  | 柴油 | 91.20 |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 柴油 | 94.08 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 柴油 | 98.04 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | 柴油 | 101.44 |
|  |  |  | 140 |  |  |  | 柴油 | 110.32 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 柴油 | 116.40 |
|  |  |  | 170 |  |  |  | 柴油 | 120.80 |
|  | 混凝土湿喷机 | 生产率 （m³/h） | 5 |  |  |  | 电 | 15.40 |
|  | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量 （L） | 200 |  |  |  | 电 | 8.61 |
|  |  |  | 400 |  |  |  | 电 | 15.17 |
|  | 干混砂浆罐式搅拌机 | 公称储量 （L） | 20000 |  |  |  | 电 | 28.51 |
|  | 挤压式灰浆输送泵 | 输送量 （m³/h） | 3 |  |  |  | 电 | 23.70 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 电 | 29.64 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 电 | 35.58 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 电 | 37.42 |
|  | 偏心式振动筛 | 生产率 （m³/h） | 16 |  |  |  | 电 | 28.60 |
|  | 混凝土抹平机 | 功率 （kW） | 5.5 |  |  |  | 电 | 23.14 |
| 7. 加 工 机 械 | 钢筋调直机 | 直径 （mm） | 14 |  |  |  | 电 | 11.90 |
|  | 钢筋切断机 |  | 40 |  |  |  | 电 | 32.10 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 38.21 |
|  | 钢筋弯曲机 |  | 40 |  |  |  | 电 | 12.80 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 14.61 |
|  | 预应力钢筋拉伸机 | 拉伸力 （kN） | 600 |  |  |  | 电 | 15.27 |
|  |  |  | 650 |  |  |  | 电 | 17.25 |
|  |  |  | 850 |  |  |  | 电 | 26.14 |
|  |  |  | 900 |  |  |  | 电 | 29.16 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 32.00 |
|  |  |  | 1200 |  |  |  | 电 | 38.98 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  | 电 | 42.42 |
|  |  |  | 2500 |  |  |  | 电 | 45.37 |
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 电 | 73.91 |
|  |  |  | 4000 |  |  |  | 电 | 82.42 |
|  |  |  | 5000 |  |  |  | 电 | 110.87 |
|  | 木工圆锯机 | 直径 （mm） | 500 |  |  |  | 电 | 24.00 |
|  |  |  | 600 |  |  |  | 电 | 33.20 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 74.00 |
|  | 木工平刨床 | 刨削宽度 （mm） | 300 |  |  |  | 电 | 8.60 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 电 | 12.90 |
|  | 木工单面压刨床 |  | 600 |  |  |  | 电 | 28.60 |
|  | 木工双面压刨床 |  | 600 |  |  |  | 电 | 44.00 |
|  | 木工三面压刨床 |  | 400 |  |  |  | 电 | 52.40 |
|  | 木工四面压刨床 |  | 300 |  |  |  | 电 | 66.00 |
|  | 木工开榫机 | 榫头长度 （mm） | 160 |  |  |  | 电 | 27.00 |
|  | 木工打眼机 | 榫槽宽度 （mm） | 16 |  |  |  | 电 | 4.70 |
|  | 普通车床 | 工件直径× 工件长度 | 400×1000 |  |  |  | 电 | 13.45 |
|  |  |  | 400×2000 |  |  |  | 电 | 22.77 |
|  |  |  | 630×1400 |  |  |  | 电 | 26.18 |
|  |  |  | 630×2000 |  |  |  | 电 | 30.17 |
|  |  |  | 660×2000 |  |  |  | 电 | 59.84 |
|  | 摇臂钻床 | 钻孔直径 （mm） | 25 |  |  |  | 电 | 4.67 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 9.87 |
|  |  |  | 63 |  |  |  | 电 | 17.07 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 电 | 19.21 |
|  | 锥形螺纹车丝机 | 直径（mm） | 45 |  |  |  | 电 | 9.24 |
|  | 螺栓套丝机 |  | 39 |  |  |  | 电 | 25.00 |
|  | 板料校平机 | 厚度×宽度 （mm） | 10×2000 |  |  |  | 电 | 78.40 |
|  |  |  | 16×2000 |  |  |  | 电 | 120.60 |
|  |  |  | 16×2500 |  |  |  | 电 | 129.40 |
|  | 刨边机 | 加工长度 （mm） | 9000 |  |  |  | 电 | 75.90 |
|  |  |  | 12000 |  |  |  | 电 | 75.90 |
|  | 半自动切割机 | 厚度（mm） | 100 |  |  |  | 电 | 98.00 |
|  | 自动仿形切割机 |  | 60 |  |  |  | 电 | 59.35 |
|  | 管子切断机 | 管径(mm) | 60 |  |  |  | 电 | 4.8 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 电 | 12.90 |
|  |  |  | 250 |  |  |  | 电 | 22.50 |
|  |  |  | 325 |  |  |  | 电 | 32.11 |
|  | 管子切断套丝机 |  | 159 |  |  |  | 电 | 13.36 |
|  | 型钢剪断机 | 剪断宽度(mm） | 500 |  |  |  | 电 | 53.20 |
|  | 型钢矫正机 | 厚度×宽度 （mm） | 60×800 |  |  |  | 电 | 64.20 |
|  | 型钢组立机 |  | 60×800 |  |  |  | 电 | 68.40 |
|  | 电动弯管机 | 管径(mm) | 50 |  |  |  | 电 | 20.14 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 22.34 |
|  |  |  | 108 |  |  |  | 电 | 32.10 |
|  | 液压弯管机 |  | 60 |  |  |  | 电 | 27.00 |
|  | 空气锤 | 锤体质量 （kg） | 75 |  |  |  | 电 | 24.20 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 电 | 54.70 |
|  |  |  | 400 |  |  |  | 电 | 128.80 |
|  |  |  | 750 |  |  |  | 电 | 136.20 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 144.70 |
|  | 摩擦压力机 | 压力（kN） | 1600 |  |  |  | 电 | 41.80 |
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 电 | 96.50 |
|  | 开式可倾压力机 |  | 630 |  |  |  | 电 | 12.80 |
|  |  |  | 800 |  |  |  | 电 | 24.80 |
|  |  |  | 1250 |  |  |  | 电 | 35.00 |
|  | 钢筋挤压连接机 | 直径（mm） | 40 |  |  |  | 电 | 15.24 |
|  | 电动修钎机 | / | / |  |  |  | 电 | 100.80 |
|  | 岩石切割机 | 功率 （kW） | 3 |  |  |  | 电 | 11.28 |
|  | 平面水磨石机 |  | 3 |  |  |  | 电 | 14.00 |
|  | 立面水磨石机 |  | 1.1 |  |  |  | 电 | 9.00 |
|  | 喷砂除锈机 | 能力（m³/min） | 3 |  |  |  | 电 | 28.41 |
|  | 抛丸除锈机 | 直径（mm） | 219 |  |  |  | 电 | 34.26 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 电 | 38.74 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 42.37 |
| 8. 泵 类 机 械 | 内燃单级离心清水泵 | 出口直径 （mm） | 50 |  |  |  | 汽油 | 3.36 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 汽油 | 6.72 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 汽油 | 8.96 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 汽油 | 11.2 |
|  |  |  | 250 |  |  |  | 汽油 | 12.32 |
|  | 电动多级离心清水泵 |  | 50 |  |  |  | 电 | 46.00 |
|  |  |  | 100 |  | 扬程（m） | 120以下 | 电 | 180.40 |
|  |  |  |  |  |  | 120以上 | 电 | 260.90 |
|  |  |  | 150 |  |  | 180以下 | 电 | 302.60 |
|  |  |  |  |  |  | 180以上 | 电 | 312.76 |
|  |  |  | 200 |  |  | 280以下 | 电 | 354.78 |
|  |  |  |  |  |  | 280以上 | 电 | 384.63 |
|  | 泥浆泵 |  | 50 |  |  |  | 电 | 40.90 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 234.60 |
|  | 潜水泵 |  | 50 |  |  |  | 电 | 20.00 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 25.00 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 电 | 50.00 |
|  | 高压油泵 | 压力（MPa） | 50 |  |  |  | 电 | 133.72 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 电 | 213.95 |
| 9. 焊 接 机 械 | 交流弧焊机 | 容量（kVA） | 21 |  |  |  | 电 | 60.27 |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 电 | 96.53 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 电 | 132.23 |
|  |  |  | 42 |  |  |  | 电 | 142.30 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 156.45 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 电 | 216.90 |
|  | 点焊机 |  | 50 |  |  |  | 电 | 103.22 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 电 | 154.63 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 206.24 |
|  | 对焊机 |  | 10 |  |  |  | 电 | 16.38 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 电 | 40.96 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 电 | 122.00 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 电 | 126.00 |
|  | 氩弧焊机 | 电流（A） | 500 |  |  |  | 电 | 70.7 |
|  | 二氧化碳气体保护焊机 |  | 250 |  |  |  | 电 | 24.50 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 电 | 54.26 |
|  | 电渣焊机 |  | 1000 |  |  |  | 电 | 147.00 |
|  | 电焊条烘箱 | 容量（cm³） | 45×35×45 |  |  |  | 电 | 6.70 |
|  |  |  | 55×45×55 |  |  |  | 电 | 10.00 |
|  |  |  | 60×50×70 |  |  |  | 电 | 13.90 |
|  |  |  | 80×80×100 |  |  |  | 电 | 39.7 |
|  |  |  | 75×105×135 |  |  |  | 电 | 65.95 |
| 10.动 力 机 械 | 电动空气压缩机 | 排气量 （m³/min） | 0.3 |  |  |  | 电 | 16.10 |
|  |  |  | 0.6 |  |  |  | 电 | 24.20 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 电 | 40.30 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 电 | 107.50 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 电 | 215.00 |
|  |  |  | 9 |  |  |  | 电 | 350.00 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 电 | 403.20 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 电 | 524.62 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 电 | 628.74 |
| 11.地 下 工 程 机 械 | 导杆式液压抓斗成槽机 | / | / |  |  |  | 柴油 | 163.39 |
|  | 超声波测壁机 | / | / |  |  |  | 电 | 36.85 |
|  | 泥浆制备循环设备 | / | / |  |  |  | 电 | 503.90 |
|  | 工程地质液压钻机 | / | / |  |  |  | 柴油 | 30.80 |
| 12.其 他 机 械 | 轴流通风机 | 功率 （kW） | 7.5 |  |  |  | 电 | 40.3 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 161.3 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 537.6 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 电 | 546.76 |
|  |  |  | 220 |  |  |  | 电 | 557.21 |
|  | 吹风机 | 能力（m³/min） | 4 |  |  |  | 电 | 6.98 |
|  | 井点降水钻机 | / | / |  |  |  | 电 | 5.70 |

附录C 建材生产碳排放因子

C.0.1下表C.0.1是在现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T51366附录D的表D.0.1基础上，增加了再生混凝土和再生钢材的碳排放因子。主要建材生产过程的碳排放因子可按照表C.0.1取值。

表C.0.1主要建材生产过程的碳排放因子

| 建筑材料类别 |  | 建筑材料碳排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 普通硅酸盐水泥（中国市场平均） |  | 735kg CO2e/t |
| C30混凝土 |  | 295kg CO2e/m3 |
| C30再生混凝土 |  | 241kg CO2e/m3* |
| C35再生混凝土 |  | 254kg CO2e/m3 |
| C40再生混凝土 |  | 271kg CO2e/m3 |
| C50混凝土 |  | 385kg CO2e/ m3 |
| C50再生混凝土 |  | 276kg CO2e/m3 |
| 石灰（市场平均） |  | 1190kg CO2e/t |
| 消石灰（熟石灰、氢氧化钙） |  | 747kg CO2e/t |
| 天然石膏 |  | 32.8kg CO2e/t |
| 砂（f=1.6～3.0） |  | 2.51kg CO2e/t |
| 碎石（d=10～30mm） |  | 2.18kg CO2e/t |
| 页岩石 |  | 5.08kg CO2e/t |
| 黏土 |  | 2.69kg CO2eq/t |
| 混凝土砖（240mm×115mm×90mm） |  | 336kg CO2e/m3 |
| 蒸压粉煤灰（240mm×115mm×53mm） |  | 341kg CO2e/ m3 |
| 烧结粉煤灰实心砖（240mm×115mm×53mm，掺入量为50%） |  | 134kg CO2e/ m3 |
| 页岩实心砖（240mm×115mm×53mm） |  | 292kg CO2e/ m3 |
| 页岩空心砖（240mm×115mm×53mm） |  | 204kg CO2e/ m3 |
| 黏土空心砖（240mm×115mm×53mm） |  | 250kg CO2e/ m3 |
| 煤矸石实心砖（240mm×115mm×53mm，90%掺入量） |  | 22.8kg CO2e/ m3 |
| 煤矸石空心砖（240mm×115mm×53mm，90%掺入量） |  | 16.0kg CO2e/ m3 |
| 炼钢生铁 |  | 1700kg CO2e/t |
| 铸造生铁 |  | 2280kg CO2e/t |
| 炼钢用铁合金（市场平均） |  | 9530kg CO2e/ t |
| 转炉碳钢 |  | 1990kg CO2e/t |
| 电炉碳钢（100%废钢再生利用） |  | 840kg CO2e/t** |
| 普通碳钢（市场平均） |  | 2050kg CO2e/ t |
| 热轧碳钢小型型钢 |  | 2310kg CO2e/t |
| 热轧碳钢中型型钢 |  | 2365kg CO2e/t |
| 热轧碳钢大型轨梁(方圆坯 管坯) |  | 2340kg CO2e/t |
| 热轧碳钢大型轨梁(重轨 普通型钢) |  | 2380kg CO2e/t |
| 热轧碳钢中厚板 |  | 2400kg CO2e/t |
| 热轧碳钢H钢 |  | 2350kg CO2e/t |
| 热轧碳钢宽带钢 |  | 2310kg CO2e/t |
| 热轧碳钢钢筋 |  | 2340kg CO2e/t |
| 热轧碳钢高线材 |  | 2375kg CO2e/t |
| 热轧碳钢棒材 |  | 2340kg CO2e/t |
| 螺旋埋弧焊管 |  | 2530kg CO2e/t |
| 大口径埋弧焊直缝钢管 |  | 2340kg CO2e/t |
| 焊接直缝钢管 |  | 2530kg CO2e/t |
| 热轧碳钢无缝钢管 |  | 3150kg CO2e/t |
| 冷轧冷拔碳钢无缝钢管 |  | 3680kg CO2e/t |
| 碳钢热镀锌板卷 |  | 3110kg CO2e/t |
| 碳钢电镀锌板卷 |  | 3020kg CO2e/t |
| 碳钢电镀锡板卷 |  | 2870kg CO2e/t |
| 酸洗板卷 |  | 1730kg CO2e/t |
| 冷轧碳钢板卷 |  | 2530kg CO2e/t |
| 冷硬碳钢板卷 |  | 2410kg CO2e/t |
| 平板玻璃 |  | 1130kg CO2e/t |
| 电解铝（全国平均电网电力） |  | 20300kg CO2e/t |
| 铝板带 |  | 28500kg CO2e/t |
| 断桥铝合金窗 | 100%原生铝型材 | 254kg CO2e/m2 |
|  | 原生铝：再生铝=7:3 | 194kg CO2e/m2 |
| 铝木复合窗 | 100%原生铝型材 | 147kg CO2e/m2 |
|  | 原生铝：再生铝=7:3 | 122.5kg CO2e/m2 |
| 铝塑共挤窗 |  | 129.5kg CO2e/m2 |
| 塑钢窗 |  | 121kg CO2e/m2 |
| 无规共聚聚丙烯管PPR管 |  | 3.72kg CO2e/kg |
| 聚乙烯管PE管 |  | 3.60kg CO2e/kg |
| 硬聚氯乙烯管PVC-U管 |  | 7.93kg CO2e/kg |
| 聚苯乙烯泡沫板 |  | 5020kg CO2e/t |
| 岩棉板 |  | 1980kg CO2e/t |
| 硬泡聚氨酯板 |  | 5220kg CO2e/t |
| 铝塑复合板 |  | 8.06kg CO2e/m2 |
| 铜塑复合板 |  | 37.1kg CO2e/m2 |
| 铜单板 |  | 218kg CO2e/m2 |
| 普通聚苯乙烯 |  | 4620kg CO2e/t |
| 线性低密度聚乙烯 |  | 1990kg CO2e/t |
| 高密度聚乙烯 |  | 2620kg CO2e/t |
| 低密度聚乙烯 |  | 2810kg CO2e/t |
| 聚氯乙烯（市场平均） |  | 7300kg CO2e/t |
| 自来水 |  | 0.168 kg CO2e/t |

注：*再生混凝土碳排放因子数据参考肖建庄，关湘硕，王佃超，等．再生混凝土碳排放因子研究［J］．建筑科学与工程学报，2023,40(04)：１-11．

**再生钢材碳排放因子数据参考宝山钢铁股份有限公司提供的再生钢（线材）EPD报告。

附录D 建材运输碳排放因子

D.0.1下表D.0.1是在现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T51366附录E的表E.0.1基础上（预拌混凝土和预拌砂浆按照运距40km考虑，其他建材运距按照500km考虑），增加了轻型和重型纯电动货车的碳排放因子。建材运输的碳排放因子可按照表D.0.1取值。

表D.0.1各类运输方式的碳排放因子

| 运输方式类别 | 运输方式碳排放因子（kg CO2e/t·km） |
| --- | --- |
| 轻型汽油货车运输（载重2t） | 0.334 |
| 中型汽油货车运输（载重8t） | 0.115 |
| 重型汽油货车运输(载重10t) | 0.104 |
| 重型汽油货车运输（载重18t） | 0.104 |
| 轻型柴油货车运输（载重2t） | 0.286 |
| 中型柴油货车运输（载重8t） | 0.179 |
| 重型柴油货车运输（载重10t） | 0.162 |
| 重型柴油货车运输（载重18t） | 0.129 |
| 重型柴油货车运输（载重30t） | 0.078 |
| 重型柴油货车运输(载重46t) | 0.057 |
| 轻型纯电动板式货车运输（载重3t） | 0.059* |
| 重型纯电动牵引型货车运输（载重26t） | 0.039** |
| 重型纯电动搅拌车运输（整重31t，载重15t） | 0.071*** |
| 重型纯电动渣土车运输（整重31t，载重20t） | 0.053**** |
| 电力机车运输 | 0.010 |
| 内燃机车运输 | 0.011 |
| 铁路运输（中国市场平均） | 0.010 |
| 液货船运输（载重2000t） | 0.019 |
| 干散货船运输(载重2500t) | 0.015 |
| 集装箱船运输（载重200TEU） | 0.012 |

注：*轻型纯电动封板货车数据来自比亚迪公司官方数据，额定载重3.26t，满载时百公里耗电34kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。

**重型纯电动牵引型货车数据来自深圳比亚迪官方数据，比亚迪 Q3 26T 6X4 纯电动牵引车(BYD4260DDDBEV)载重26t，满载时百公里耗电177 kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。

***重型纯电动搅拌车运输（整重31t，载重15t）数据来自深圳比亚迪公司官方数据，比亚迪T31 31T 8X4 7方混凝土搅拌运输车 (BYD5310GJBEV1)载重15t，满载时百公里耗电187 kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。

****重型纯电动渣土车运输（整重31t，载重20t）数据来自深圳比亚迪公司官方数据，比亚迪比亚迪T31 8X4纯电动自卸车载重20t，满载时百公里耗电187 kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。

附录E：《部分重点单位工程碳排放因子》

| 地基处理与基坑支护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.地下连续墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：1.地下墙接缝清刷，空气压缩机吹气搅拌吸泥，清底置换。2.浇捣架就位，导管安、拆，混凝土浇筑，吸泥浆入池。3.混凝土凿除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | 2-74 |  |  | 2-75 |  |  | 2-76 |  |  |
| 项目 |  |  | 预钻孔道高压旋喷（摆喷）水泥桩 |  |  |  |  |  | 凿地下连续墙超灌混凝土 |  |  |
|  |  |  | 清底置换 | 碳排放因子 | 碳排放量 | 浇筑混凝土 | 碳排放因子 | 碳排放量 | 凿地下连续墙超灌混凝土 | 碳排放因子 | 碳排放量 |
|  |  |  | 10段 |  |  | 10m3 |  |  | （10m3） |  |  |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 | 预拌水下混凝土C30 | m³ | — | — | — | 10.1 | 321.30 | 3245.13 | — | — | — |
|  | 水 | m³ | — | — | — | 6 | 0.17 | 1.01 | — | — | — |
|  | 铁件（综合） | kg | — | — | — | 5.75 | 2.19 | 12.59 | — | — | — |
| 机械 | 履带式起重机15t | 台班 | 9 | 93.28 | 839.55 | — | — | — | — | — | — |
|  | 泥浆泵100mm | 台班 | 9 | 133.79 | 1204.13 | — | — | — | — | — | — |
|  | 电动空气压缩机3m³/min | 台班 | 9 | 61.31 | 551.77 | — | — | — | — | — | — |
|  | 电动单筒慢速卷扬机30kN | 台班 | — | — | — | 0.23 | 16.40 | 3.77 | — | — | — |
|  | 电动空气压缩机1m³/min | 台班 | — | — | — | — | — | — | 4.144 | 22.98 | 95.24 |
|  | 手持式风动凿岩机 | 台班 | — | — | — | — | — | — | 4.144 | 9.08 | 37.62 |

| 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、混凝土 1.现浇混凝土 （5）板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：浇筑、振捣、养护等。 计量单位：10m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  | 5-30 |  |  |  |  |  | 5-31 |  |  |  |  | 5-32 |  |  |  | 5-33 |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 有梁板 |  | 碳排放因子 |  | 碳排放量 |  | 无梁板 | 碳排放因子 |  | 碳排放量 |  | 平板 | 碳排放因子 |  | 碳排放量 | 拱板 | 碳排放因子 | 碳排放量 |
| 名称 |  |  | 单位 |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  | 预拌混凝土C20 | m³ |  | 10.1 |  | 248 |  | 2504.80 |  | 10.1 | 248 |  | 2504.80 |  | 10.1 | 248 |  | 2504.80 | 10.1 | 248 | 2504.80 |
|  |  | 土工布 | m³ |  | 4.975 |  | / |  | / |  | 5.261 | / |  | / |  | 7.109 | / |  | / | 2.054 | / | / |
|  |  | 塑料薄膜 | m³ |  | 49.749 |  | / |  | / |  | 52.55 | / |  | / |  | 71.1 | / |  | / | 22.5 | / | / |
|  |  | 水 | m³ |  | 2.595 |  | 0.17 |  | 0.44 |  | 3.023 | 0.17 |  | 0.51 |  | 4.104 | 0.17 |  | 0.69 | 1.652 | 0.17 | 0.28 |
|  |  | 电 | kW•h |  | 3.78 |  | 0.57 |  | 2.16 |  | 3.78 | 0.57 |  | 2.16 |  | 3.78 | 0.57 |  | 2.16 | 3.78 | 0.57 | 2.16 |
| 机械 |  | 混凝土抹平机 | 台班 |  | 0.11 |  | 13.20 |  | 1.45 |  | 0.11 | 13.20 |  | 1.45 |  | 0.14 | 13.20 |  | 1.85 | 0.15 | 13.20 | 1.98 |
| 二、钢筋 1.现浇构件圆钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：钢筋制作、运输、绑扎、安装等。 计量单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  |  |  |  | 5-89 |  |  |  | 5-90 |  |  |  |  | 5-91 |  |  |  |  | 5-92 |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  | 钢筋HPB300 直径≦10mm |  | 碳排放因子 | 碳排放量 | 钢筋HPB300 直径≦18mm |  |  | 碳排放因子 | 碳排放量 | 钢筋HPB300 直径≦25mm |  |  | 碳排放因子 | 碳排放量 | 钢筋HPB300 直径≦32mm | 碳排放因子 | 碳排放量 |
| 名称 |  |  |  | 单位 |  | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 | 钢筋HPB300Φ10以内 |  |  | kg |  | 1020 |  | 2.19 | 2233.80 | — |  |  | — | — | — |  |  | — | — | — | — | — |
|  | 钢筋HPB300Φ12-18 |  |  | kg |  | — |  | — | — | 1025 |  |  | 2.19 | 2244.75 | — |  |  | — | — | — | — | — |
|  | 钢筋HPB300Φ20-25 |  |  | kg |  | — |  | — | — | — |  |  | — | — | 1025 |  |  | 2.19 | 2244.75 | — | — | — |
|  | 钢筋HPB300Φ25以上 |  |  | kg |  | — |  | — | — | — |  |  | — | — | — |  |  | — | — | 1025 | 2.19 | 2244.75 |
|  | 镀锌铁丝Φ0.7 |  |  | kg |  | 8.91 |  | 2.19 | 19.51 | 3.456 |  |  | 2.19 | 7.57 | 1.37 |  |  | 2.19 | 3.00 | 0.87 | 2.19 | 1.91 |
|  | 低合金钢焊条E43系列 |  |  | kg |  | — |  | — | — | 4.56 |  |  | 2.19 | 9.99 | 4.08 |  |  | 2.19 | 8.94 | — | — | — |
|  | 水 |  |  | m³ |  | — |  | — | — | 0.144 |  |  | 0.17 | 0.02 | 0.093 |  |  | 0.17 | 0.02 | — | — | — |
| 机械 | 钢筋调直机40mm |  |  | 台班 |  | 0.24 |  | 7.30 | 1.75 | 0.08 |  |  | 7.30 | 0.58 | — |  |  | — | — | — | — | — |
|  | 钢筋切断机40mm |  |  | 台班 |  | 0.11 |  | 18.31 | 2.01 | 0.09 |  |  | 18.31 | 1.65 | 0.1 |  |  | 18.31 | 1.83 | 0.13 | 18.31 | 2.38 |
|  | 钢筋弯曲机40mm |  |  | 台班 |  | 0.35 |  | 7.30 | 2.55 | 0.23 |  |  | 7.30 | 1.68 | 0.18 |  |  | 7.30 | 1.31 | 0.18 | 7.30 | 1.31 |
|  | 直流弧32kV•A |  |  | 台班 |  | — |  | — | — | 0.38 |  |  | 55.05 | 20.92 | 0.34 |  |  | 55.05 | 18.72 | — | — | — |
|  | 对焊机75kV•A |  |  | 台班 |  | — |  | — | — | 0.09 |  |  | 69.58 | 6.26 | 0.05 |  |  | 69.58 | 3.48 | 0.06 | 69.58 | 4.17 |
|  | 电焊条烘干箱45×35×45 |  |  | 台班 |  | — |  | — | — | 0.38 |  |  | 3.82 | 1.45 | 0.034 |  |  | 3.82 | 0.13 | — | — | — |

| 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.金属板屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：截料，制作安装铁件，吊装安装屋面板；安装防水堵头、屋脊板等。 计量单位：100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | 9-16 |  |  | 9-17 |  |  | 9-18 |  |  |
| 项目 |  |  | 金属压型板屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单层彩钢板W-550压型板屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 檩距≦1.5m | 碳排放因子 | 碳排放量 | 檩距≦2.5m | 碳排放因子 | 碳排放量 | 檩距≦3.5m | 碳排放因子 | 碳排放量 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 | 压型板屋面W-550 | ㎡ | 116.52 | 17.19 | 2003.15 | 116.525 | 17.19 | 2003.24 | 116.525 | 17.19 | 2003.24 |
|  | 中间固定架WG-2 | 个 | 79.16 | 0.22 | 17.34 | 54.813 | 0.22 | 12.00 | 42.632 | 0.22 | 9.34 |
|  | 端部固定架WG-3 | 个 | 2.19 | 0.66 | 1.44 | 1.515 | 0.66 | 1.00 | 1.182 | 0.66 | 0.78 |
|  | 单面固定螺栓ML-850R | 个 | 160.52 | 0.11 | 17.58 | 111.14 | 0.11 | 12.17 | 86.446 | 0.11 | 9.47 |
|  | 单面连接螺栓R-8 | 个 | 143.42 | 0.11 | 15.70 | 143.42 | 0.11 | 15.70 | 143.42 | 0.11 | 15.70 |
|  | 六角螺栓M8 | 套 | 177.78 | 0.11 | 19.47 | 177.78 | 0.11 | 19.47 | 177.78 | 0.11 | 19.47 |
|  | 檐口堵头板WD-1 | 块 | 59.31 | 1.10 | 64.94 | 59.31 | 1.10 | 64.94 | 59.31 | 1.10 | 64.94 |
|  | 屋脊堵头板WD-2 | 块 | 59.31 | 1.10 | 64.94 | 59.31 | 1.10 | 64.94 | 59.31 | 1.10 | 64.94 |
|  | 屋脊挡雨板WD-3 | 块 | 59.31 | 1.10 | 64.94 | 59.31 | 1.10 | 64.94 | 59.31 | 1.10 | 64.94 |
|  | 屋脊板δ2 | ㎡ | 4.34 | 17.19 | 74.61 | 4.34 | 17.19 | 74.61 | 4.34 | 17.19 | 74.61 |
|  | 沿口包角板δ0.8 | ㎡ | 1.11 | 17.19 | 19.08 | 1.11 | 17.19 | 19.08 | 1.11 | 17.19 | 19.08 |
|  | 密封膏 | kg | 20 | / | / | 20 | / | / | 20 | / | / |
|  | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 7.48 | 2.19 | 16.38 | 5.18 | 2.19 | 11.34 | 4.03 | 2.19 | 8.83 |
|  | 镀锌铁丝Φ2.8 | kg | 3 | 2.19 | 6.57 | 3 | 2.19 | 6.57 | 3 | 2.19 | 6.57 |
|  | 拉锍钉LD-1 | 个 | 30.3 | / | / | 30.3 | / | / | 30.3 | / | / |
|  | 橡胶密封条 | m | 16.43 | / | / | 16.43 | / | / | 16.43 | / | / |
| 机械 | 交流弧焊机32kV•A | 台班 | 1.1 | 55.05 | 60.56 | 1.1 | 55.05 | 60.56 | 1.1 | 55.05 | 60.56 |
|  | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.6 | 89.84 | 143.74 | 1.6 | 89.84 | 143.74 | 1.6 | 89.84 | 143.74 |

| 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、块料面层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 计量单位：100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | 11-17 |  |  |  |  |  | 11-18 |  |  | 11-19 |  |  |
| 项目 |  |  | 石材楼地面（每块面积） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.36m2以内 |  | 碳排放因子 |  | 碳排放量 | 0.64m2以内 |  | 碳排放因子 | 碳排放量 | 0.64m2以外 | 碳排放因子 | 碳排放量 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 | 天然石材饰面板600×600 | ㎡ | 102 | 19.50 |  | 1989 |  |  | — | — | — | — | — | — |
|  | 天然石材饰面板800×800 | ㎡ | — | — |  | — |  |  | 102 | 19.50 | 1989 | — | — | — |
|  | 天然石材饰面板1000×1000 | ㎡ | — | — |  | — |  |  | — | — | — | 102 | 19.5 | 1989 |
|  | 干混地面砂浆DS M20 | m³ | 2.04 | 777.84 |  | 1586.79 |  |  | 2.04 | 777.84 | 1586.79 | 2.04 | 777.84 | 1586.79 |
|  | 石料切割锯片 | 片 | 0.615 | / |  | / |  |  | 0.615 | / | / | 0.615 | / | / |
|  | 白水泥 | kg | 10.2 | 0.98 |  | 9.97 |  |  | 10.2 | 0.98 | 9.97 | 10.2 | 0.977 | 9.97 |
|  | 胶粘剂DTA砂浆 | m³ | 0.1 | 777.84 |  | 77.78 |  |  | 0.1 | 777.84 | 77.78 | 0.1 | 777.84 | 77.78 |
|  | 棉纱头 | kg | 1 | 3.28 |  | 3.28 |  |  | 1 | 3.28 | 3.28 | 1 | 3.28 | 3.28 |
|  | 锯木屑 | m³ | 0.6 | 139 |  | 83.40 |  |  | 0.6 | 139 | 83.40 | 0.6 | 139 | 83.40 |
|  | 水 | m³ | 2.3 | 0.17 |  | 0.39 |  |  | 2.3 | 0.17 | 0.39 | 2.3 | 0.17 | 0.39 |
|  | 电 | kW•h | 11.07 | 0.57 |  | 6.31 |  |  | 11.07 | 0.57 | 6.31 | 11.07 | 0.57 | 6.31 |
| 机械 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.34 | 16.26 |  | 5.53 |  |  | 0.34 | 16.26 | 5.53 | 0.34 | 16.26 | 5.53 |

| 配电、输电电缆敷设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、电缆保护铺设 （6）地下顶管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：钢管刷油、下管、装机具、顶管、接管、清理、扫管等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | 4-9-50 |  |  | 4-9-51 |  |  | 4-9-53 |  |  |
|  |  |  | 钢管直径≦150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶管距离≦10m | 碳排放因子 | 碳排放量 | 顶管距离>10m | 碳排放因子 | 碳排放量 | 顶管距离>10m | 碳排放因子 | 碳排放量 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 | 钢管 | m | 10.25 | / | / | 10.25 | / | / | 10.25 | / | / |
|  | 中厚钢板（综合） | kg | 4.955 | 2.19 | 10.85 | 2.482 | 2.19 | 5.44 | 2.853 | 2.19 | 6.25 |
|  | 低碳钢焊条J422（综合） | kg | 0.04 | 2.19 | 0.09 | 0.04 | 2.19 | 0.09 | — | — | — |
|  | 枕木2500×200×160 | 根 | 2.272 | 11.12 | 25.26 | 1.141 | 11.12 | 12.69 | 1.141 | 11.12 | 12.69 |
|  | 沥青清漆 | kg | 3.504 | 2.82 | 9.88 | 3.504 | 2.82 | 9.88 | 4.034 | 2.82 | 11.38 |
|  | 氧气 | m³ | 0.03 | / | / | 0.03 | / | / | 0.03 | / | / |
|  | 乙炔气 | kg | 0.791 | / | / | 0.791 | / | / | 0.911 | / | / |
|  | 无缝钢管D159×6 | kg | 5.135 | 2.19 | 11.25 | 4.284 | 2.19 | 9.38 | — | — | — |
|  | 无缝钢管D219×6 | kg | — | — | — | — | — | — | 7.888 | 2.19 | 17.27 |
|  | 水 | t | 38.038 | 0.17 | 6.39 | 37.037 | 0.17 | 6.22 | 42.593 | 0.17 | 7.16 |
|  | 其他材料 | % | 1.8 | / | / | 1.8 | / | / | 1.8 | / | / |
| 机械 | 立式油压千斤顶100t | 台班 | 4.304 | / | / | 4.104 | / | / | 4.304 | / | / |
|  | 载重汽车5t | 台班 | 2.803 | 99.66 | 279.35 | 1.872 | 99.66 | 186.56 | 1.872 | 99.66 | 186.56 |
|  | 电动双筒慢速卷扬机30kN | 台班 | 2.152 | 56.46 | 121.50 | 2.052 | 56.46 | 115.86 | 2.152 | 56.46 | 121.50 |
|  | 电动单级离心清水泵50mm | 台班 | 1.872 | 102.88 | 192.60 | 1.872 | 102.88 | 192.60 | 1.872 | 102.88 | 192.60 |
|  | 污水泵70mm | 台班 | 2.803 | 12.55 | 35.17 | 2.342 | 12.55 | 29.38 | 3.223 | 12.55 | 40.44 |
|  | 高压油泵50MPa | 台班 | 2.152 | 76.26 | 164.11 | 2.052 | 76.26 | 156.49 | 2.152 | 76.26 | 164.11 |
|  | 交流弧焊机21kV•A | 台班 | 0.14 | 34.37 | 4.81 | 0.14 | 34.37 | 4.81 | 0.14 | 34.37 | 4.81 |

| 给排水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.室内 铸铁雨水管（石棉水泥接口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：钢管刷油、下管、装机具、顶管、接管、清理、扫管等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | 10-1-239 |  |  | 10-1-240 |  |  | 10-1-242 |  |  | 10-1-243 |  |  | 10-1-244 |  |  |
|  |  |  | 公称直径（mm以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 75 | 碳排放因子 | 碳排放量 | 100 | 碳排放因子 | 碳排放量 | 200 | 碳排放因子 | 碳排放量 | 250 | 碳排放因子 | 碳排放量 | 300 | 碳排放因子 | 碳排放量 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 | 承插铸铁雨水管 | m | 10.13 | 65.7 | 665.54 | 10.03 | 65.7 | 658.97 | 9.75 | 65.7 | 640.58 | 9.75 | 65.7 | 640.58 | 9.63 | 65.7 | 632.69 |
|  | 室内承插铸铁雨水管件 | 个 | 1.3 | / | / | 1.67 | / | / | 2.69 | / | / | 2.61 | / | / | 2.61 | / | / |
|  | 水泥P.O42.5 | kg | 4.56 | 0.98 | 4.46 | 7.03 | 0.977 | 6.87 | 12.93 | 0.977 | 12.63 | 18.07 | 0.977 | 17.65 | 19.56 | 0.977 | 19.11 |
|  | 石棉绒 | kg | 2.03 | 1.98 | 4.02 | 3.01 | 1.98 | 5.96 | 5.54 | 1.98 | 10.97 | 7.75 | 1.98 | 15.35 | 8.38 | 1.98 | 16.59 |
|  | 油麻 | kg | 0.73 | / | / | 1.41 | / | / | 2.59 | / | / | 3.62 | / | / | 3.92 | / | / |
|  | 镀锌铁丝Φ4-2.8 | kg | 0.089 | 2.19 | 0.19 | 0.101 | 2.19 | 0.22 | 0.131 | 2.19 | 0.29 | 0.14 | 2.19 | 0.31 | 0.144 | 2.19 | 0.32 |
|  | 破布 | kg | 0.255 | 3.28 | 0.84 | 0.298 | 3.28 | 0.98 | 0.408 | 3.28 | 1.34 | 0.451 | 3.28 | 1.48 | 0.468 | 3.28 | 1.54 |
|  | 水 | m³ | 0.054 | 0.17 | 0.01 | 0.132 | 0.17 | 0.02 | 0.505 | 0.17 | 0.08 | 0.802 | 0.17 | 0.13 | 1.139 | 0.17 | 0.19 |
|  | 其他材料 | % | 2 | / | / | 2 | / | / | 2 | / | / | 2 | / | / | 2 | / | / |
| 机械 | 载重汽车5t | 台班 | 0.009 | 99.66 | 0.90 | 0.011 | 99.66 | 1.10 | 0.04 | 99.66 | 3.99 | 0.058 | 99.66 | 5.78 | 0.076 | 99.66 | 7.57 |
|  | 吊装机械（综合） | 台班 | 0.009 | 11.41 | 0.10 | 0.076 | 11.41 | 0.87 | 0.169 | 11.41 | 1.93 | 0.239 | 11.41 | 2.73 | 0.271 | 11.41 | 3.09 |
|  | 液压断管机 直径500mm | 台班 | 0.013 | 3.42 | 0.04 | 0.017 | 3.42 | 0.06 | 0.051 | 3.42 | 0.17 | 0.065 | 3.42 | 0.22 | 0.084 | 3.42 | 0.29 |
|  | 电动单级离心清水泵100mm | 台班 | 0.001 | 102.88 | 0.10 | 0.002 | 102.88 | 0.21 | 0.006 | 102.88 | 0.62 | 0.009 | 102.88 | 0.93 | 0.011 | 102.88 | 1.13 |

| 通风空调设备及部件制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空气加热器（冷却器） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容：开箱检查设备、附件、吊装、找平、找正、加垫、螺栓固定。 计量单位：台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  |  | 7-1-1 |  |  | 7-1-2 |  |  |
| 项目 |  |  | 空气加热器（冷却器）安装 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ≦100kg | 碳排放因子 | 碳排放量 | ≦200kg | 碳排放因子 | 碳排放量 |
| 名称 |  | 单位 | 消耗量 |  |  |  |  |  |
| 材料 | 热轧薄钢板δ1-1.5 | kg | 0.27 | 2.19 | 0.59 | 0.48 | 2.19 | 1.05 |
|  | 角钢60 | kg | 5.24 | 2.19 | 11.48 | 6.95 | 2.19 | 15.22 |
|  | 扁钢59以内 | kg | 0.87 | 2.19 | 1.91 | 0.96 | 2.19 | 2.10 |
|  | 六角螺栓带螺母M8×75以下 | 10套 | 3.7 | 1.10 | 4.05 | 4.2 | 1.10 | 4.60 |
|  | 石棉橡胶板 高压δ1-6 | kg | 0.38 | 3.36 | 1.28 | 0.53 | 3.36 | 1.78 |
|  | 低碳钢焊条J422Φ4.0 | kg | 0.1 | 2.19 | 0.22 | 0.1 | 2.19 | 0.22 |
|  | 其他材料费 | % | 1 | / | / | 1 | / | / |
| 机械 | 交流弧焊机21kV•A | 台班 | 0.17 | 34.37 | 5.84 | 0.21 | 34.37 | 7.22 |
|  | 台式钻床16mm | 台班 | 0.08 | 2.97 | 0.24 | 0.1 | 2.97 | 0.30 |
|  | 载重汽车5t | 台班 | — | — | — | 0.009 | 99.66 | 0.90 |
|  | 汽车式起重机8t | 台班 | — | — | — | 0.021 | 88.02 | 1.85 |
|  | 电动单筒慢速卷扬机10kN | 台班 | — | — | — | 0.013 | 16.40 | 0.21 |

注：1、表中电能碳排放因子参考生态环境部发布的2022年度全国电网平均排放因子0.57kgCO2/kWh；

2、碳排放量单位为kgCO2。

附录F 数据核算采集记录表

F.0.1为便于现场核算统计施工项目的碳排放量，可参考表F.0.1收集填报数据。

表F.0.1数据核算采集记录表

| 基本 信息 | 建筑名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用性质 |  | 1—居住建筑；2一公共建筑；3—其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建成/设计时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计寿命 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 活动（清单1、清单2、清单3包含） | 数据 |  | 单位 | 生产区碳排放 |  | 办公区/生活区碳排放 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 办公区 |  | 生活区 |  |
|  | 能源消耗量 | 煤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天然气 |  |  |  |  |  | （食堂） |  |
|  |  | 液化 石油气 |  |  |  |  |  | （食堂） |  |
|  |  | 汽油 |  |  |  | （商务车） |  |  |  |
|  |  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 煤油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外购电力 |  | （机械台班） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （其他用电） |  |  |  |  |  |
|  |  | 外购蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外购热水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外购冷量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械台班估算量 | 机械1 |  | （工程机械） |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械2 |  | （工程车辆） |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械3 |  | （小型机具） |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温室气体逸散 | CO2 |  | （气体保护焊） |  |  |  |  |  |
|  |  | HFCs |  |  |  | （空调） |  | （空调） |  |
|  |  | SF6 |  | （变压器） |  |  |  |  |  |
| 建材 生产（清单3包含） | 材料名称 |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 备注 |
|  | 材料1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场回收利用材料1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场回收利用材料2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场回收利用材料… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建材 运输（清单2、清单3包含） | 材料名称 |  | 总量 | 运输工具 | 运输距离 |  | 折合总t·km |  | 备注 |
|  | 材料1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下为清单附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场可再生能源生产 | 名称 |  | 单位 | 产生量 | 替代能源/数量 |  |  |  | 备注 |
|  | 可再生能源1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可再生能源2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可再生能源… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他碳中和措施 | 名称 |  | 数量 | 卖方 | 折合减碳量 |  |  |  | 备注 |
|  | 购买绿电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购买绿证 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如

下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或

“应按……执行”。

引用标准名录

1《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

条文说明

目前条文前置，后续调整此部分内容